附件3

道路运输车辆达标车型同一型式判定条件

（2025.01）

# 目的

为了避免重复检验，规范道路运输车辆达标车型申报、审查，明确道路运输车辆达标车型检验的同一型式判定条件，制定本文件。

本文件发布之日起，原《道路运输车辆达标车型同一型式判定条件》同时废止。

# 适用范围

本文件适用于申报满足《营运客车安全技术条件》（JT/T 1094-2016）、《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T 325-2018）和《营运客车燃料消耗量限值及测试方法》（JT/T 711-2016）标准要求的客车；满足《营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车》（JT/T 1178.1-2018）、《营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车》（JT/T 1178.2-2019）、《危险货物道路运输营运车辆安全技术条件》（JT/T 1285-2020）和《营运货车燃料消耗量限值及测试方法》（JT/T 719-2016）标准要求的货车、牵引车辆和挂车，作为道路运输车辆达标车型整车检验方案制定和技术审查的依据。

# 定义

同一型式，指同一企业某一车辆产品，对应某一标准规定的技术要求，其特性不低于本企业另一车辆产品。而后者已经实际检验且符合标准规定的技术要求，也称为基准车型。

# 同一型式判定原则

4.1 以基准车型为基础，符合同一型式判定条件的车型，可视为与基准车型为同一型式。

4.2 对于某一检验项目，影响因素完全相同的整车或系统或部件，在针对该项目的适用标准发生变更或标准虽未变更但实施要求发生变化时，如果经实际检验符合标准技术要求的，可以视为同一型式。

4.3 标准明确应该相同的量值，可以考虑制造误差和测量误差的影响。如果未超出制造误差和测量误差范围，可视为同一型式。

4.4 对于同一企业生产的完全相同的整车或系统或部件，同时采用两个或两个以上不同的商标时，可视为同一型式。

注：针对系统或部件，同一集团公司下属子公司或非独立法人生产单位尽管生产地址不同，但按照相同的标准和要求进行生产制造的，可认为生产企业相同，下同。

4.5 影响性能的关键部件的结构和功能不同，或规格不同，或生产企业不同，不能视为同一型式。

4.6检验项目中所有同一型式判定条件均满足，且试验方法相同时，方可视为该项目符合同一型式。

4.7检验项目的同一型式判定条件中车辆类型指N类（含NG类）或M（含MG类）类或O类，检验对象为客车改货车时，均按照客车判定。

4.8对于试验状态为列车状态的检验项目，除特殊说明外，同一型式判定条件中参数项均为被考核对象（牵引车辆或挂车）的参数项。

# 道路运输车辆达标车型同一型式判定条件

## 道路运输车辆达标车型配置核查

JT/T 1094-2016

JT/T 325-2018

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 711-2016

JT/T 719-2016

JT/T 1285-2020

无视同。

## 电子稳定性控制系统性能

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 30677

- 车辆类型相同

- 底盘生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车）

- 最大总质量相同或减少（客车仅适用于总质量3.5t以上车型）

- 最大总质量状态下前轴荷/后轴荷之比相同或增加（客车仅适用于总质量3.5t以上车型）

- 整备质量相同或减少（仅适用于总质量3.5t及以下客车）

- 整备质量状态下前轴荷/后轴荷之比相同或增加（仅适用于总质量3.5t及以下客车）

- 各轴轮胎数量和车轴数量、布置相同

- 轴距相同或增加

- 轮距相同或增加

- ESC系统型号及生产企业相同

- 轮胎断面宽度和静负荷半径变化不超过5％

- 悬架型式（刚性悬架、空气悬架、橡胶悬架、复合悬架等、非独立/独立）相同

- 满载质心高度相同或降低（客车仅适用于总质量3.5t以上车型）

- 整车空载质心高度相同或降低（仅适用于总质量3.5t及以下客车）

- 行车制动系统型式相同，包括：制动器型式和驱动方式

- 下列制动装置部件的规格型号相同，包括：制动钳/制动盘、制动鼓/制动蹄、制动衬片

注1：车轴布置相同指转向轴位置相同、驱动轴位置相同；

注2：客车、载货汽车、牵引货车与半挂牵引车之间不可视同，且罐式车辆只能视同罐式车辆（气态运输介质可以视同气态或液态运输介质，液态运输介质只能视同液态运输介质，固态运输介质只能视同固态运输介质）；混凝土搅拌运输车只能视同混凝土搅拌运输车；车辆运输车只能视同车辆运输车；

注3：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同；

注4：前轴荷/后轴荷是指转向轴与非转向轴轴荷之比。

## 车道偏离预警系统性能

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

JT/T 883

GB/T 26773

- 底盘生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车）

- 车道偏离报警系统（LDWS）类别相同

- 车道偏离报警系统（LDWS）控制器型号及生产企业相同

- 摄像头型号、数量和安装位置相同

- 前悬尺寸相同或减少

- 前轮轮距相同或增加

- 宽度（客车指车身宽度，货车指驾驶室宽度）相同

注1：客车、载货汽车、牵引车辆之间可以视同；

注2：摄像头安装位置相同指摄像头距驾驶室左右两端距离相同、高度位置相同、距离车辆最前端的距离相同或减少；

注3：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同。

## 车辆前向碰撞预警系统性能

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

JT/T 883

GB/T 33577

- 底盘生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车）

- 车辆前向碰撞预警系统类别相同

- 车辆前向碰撞预警系统控制系统型号及生产企业相同

- 障碍物感知传感器（如毫米波雷达、激光雷达、摄像头等）类别、数量、型号及生产企业相同

- 如障碍物感知传感器为雷达时，安装位置基本不变（变化不超过150mm）

- 如障碍物感知传感器为摄像头时，安装位置相同

注1：载货汽车、牵引车辆之间可以视同；

注2：摄像头安装位置相同指摄像头距驾驶室左右两端距离相同、高度位置相同、距离车辆最前端的距离相同或减少；

注3：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同。

## 转向力和操纵稳定性

### 转向助力系统

JT/T 1094-2016

- 轮距变化小于5%

- 轴距变化小于5%（任意相邻两轴）

- 转向轴满载轴荷相同或减少

- 转向盘直径相同或增加

- 转向机规格型号及生产企业相同

- 转向助力方式相同

注：仅适用于客车。

### 方向盘切向力

JT/T 1094-2016

同5.5.1转向助力系统。

### 稳态回转试验

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 6323

QC/T 480

- 车辆类型相同

- 底盘生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车、客车）

- 悬架型式相同

- 各轴轮胎数量和车轴数量、布置相同

- 最大总质量相同或减少

- 最大总质量状态下前轴荷/后轴荷之比变化不超过5%

- 整车满载状态下质心高度相同或降低

- 轮胎断面宽度和静负荷半径变化不超过5%

- 轮距相同或增加

- 轴距变化不超过5%（任意相邻两轴）

- 牵引座承载面离地高度相同或降低（仅适用于半挂牵引车）

- 牵引座中心至半挂牵引车辆后轴/轴组中心的距离相同或变化不超过5%（仅适用于半挂牵引车）

- 牵引杆连接器中心距牵引货车后轴/轴组中心的距离相同或变化不超过5%（仅适用于牵引货车）

- 牵引杆连接器中心离地高度相同或降低（仅适用于牵引货车）

注1：车轴布置相同指转向轴位置相同、驱动轴位置相同；

注2：最大总质量对客车、载货汽车为最大设计总质量；对牵引货车为汽车单车最大设计总质量和汽车列车最大设计总质量，对半挂牵引车为汽车列车最大设计总质量；

注3：最大总质量状态下前轴荷/后轴荷之比仅指被考核对象的前后轴荷之比，例如牵引车辆在列车状态下，牵引车辆的前轴和后轴之比变化不超过5%；

注4：满载质心高度对牵引货车分别为单车满载、汽车列车满载状态下的牵引车辆质心高度，对半挂牵引车为汽车列车满载状态下的牵引车辆满载质心高度；

注5：轮胎断面宽度和静负荷半径仅指被考核对象的轮胎断面宽度和静负荷半径，例如牵引车辆在列车状态下，牵引车辆的轮胎断面宽度和静负荷半径变化不超过5%；

注6：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同；

注7：罐式车辆只能视同罐式车辆（气态运输介质可以视同气态或液态运输介质，液态运输介质只能视同液态运输介质，固态运输介质只能视同固态运输介质）；混凝土搅拌运输车只能视同混凝土搅拌运输车；车辆运输车只能视同车辆运输车。

### 蛇行试验

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 18565

GB/T 6323

QC/T 480

同5.5.3稳态回转试验。

### 抗侧翻稳定性试验

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

JT/T 884

同5.5.3稳态回转试验。

### 单车道变换试验

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 25979

同5.5.3稳态回转试验。

## 电涡流缓速器装车性能

JT/T 1094-2016

JT/T 721

- 最大总质量相同或减少

- 缓速器型号及生产企业相同

注：仅适用于客车。

## 发动机缓速器装车性能

JT/T 1094-2016

JT/T 889

- 最大总质量相同或减少

- 发动机型号及生产企业相同

- 发动机功率、扭矩相同或增加

- 发动机缓速器型式、型号及生产企业相同

注：仅适用于客车。

## 液力缓速器装车性能

JT/T 1094-2016

JT/T 890

- 最大总质量相同或减少

- 缓速器型号及生产企业相同

注：仅适用于客车。

## 上部结构强度

JT/T 1094-2016

GB 17578

- 车身结构型式（承载结构型式；结构成型方式如冲压式和型材骨架式等）、生产企业相同

- 车长变化不超过10%，车高相同或减小

- 空载质量和总有效质量相同或减少

- 整车质心高度相同或降低

- 车门数量相同或减少

- 车身骨架的材质相同或增强

- 侧面立柱最大间距相同或减小

- 顶棚骨架横梁最大间距相同或减小

- 座椅结构型式相同，座椅固定要求相同

- 燃油箱型式、生产企业、型号、安装位置及固定方式相同（汽油箱）

注1：仅适用于客车；

注2：固定要求是指座椅的固定方式（如螺栓连接在地板骨架上、螺栓连接在地板骨架+侧围骨架上等）。

## 燃油箱侧面防护装置

JT/T 1094-2016

- 防护装置结构相同

- 防护装置截面尺寸相同或增加

- 防护装置材料相同

- 防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式和安装位置相同

- 防护装置在车辆前进方向上的长度相同或减小

- 防护装置距离油箱距离相同或增大

## 爆胎应急安全装置技术要求

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

JT/T 782

- 底盘生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车）

- 爆胎应急装置型号及生产企业相同

- 各轴轮胎数量和车轴数量、布置相同

- 安装爆胎应急安全装置轮胎的轮辋规格相同

- 轮距相同或增加

- 轴距相同或增加（任意相邻两轴）

- 最大总质量相同或减小

- 最大总质量状态下的前轴荷相同或减少

注1：最大总质量对客车、载货汽车为最大设计总质量；对牵引货车为汽车列车最大设计总质量，对半挂牵引车为汽车列车最大设计总质量；

注2：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同；

注3：前轴荷是指转向轴轴荷。

## 弯道制动稳定性

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

- 车辆类型相同

- 底盘生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车）

- 最大总质量相同或减少

- 最大总质量状态下前轴荷/后轴荷之比变化不超过5%

- 各轴轮胎数量和车轴数量、布置相同

- 轴距相同或增加（任意相邻两轴）

- 轮距相同或增加

- ABS/EBS系统控制器型号及生产企业相同

- ESC系统型号及生产企业相同（如装备）

- 行车制动系统型式相同（含制动器型式和驱动方式）

- 轮胎断面宽度和静负荷半径变化不超过5％

- 下列制动装置部件的规格型号相同，包括制动钳/制动盘、制动鼓/制动蹄、制动衬片

- 牵引座中心至半挂牵引车辆后轴/轴组中心的距离相同或变化不超过5%（仅适用于半挂牵引车）

- 牵引杆连接器中心距牵引货车后轴/轴组中心的距离相同或变化不超过5%（仅适用于牵引货车）

- 牵引杆连接器中心离地高度相同或降低（仅适用于牵引货车）

注1：最大总质量对客车、载货汽车、挂车为最大设计总质量；对牵引货车、半挂牵引车为汽车列车最大设计总质量；

注2：最大总质量状态下前轴荷/后轴荷之比仅指被考核对象的前后轴荷之比，例如牵引车辆在列车状态下，牵引车辆的前轴和后轴之比变化不超过5%；

注3：车轴布置相同指转向轴位置相同、驱动轴位置相同；

注4：轴距对挂车为牵引销/牵引挂环中心至第一轴的距离，第一轴至第二轴距离，第二到第三轴的距离；

注5：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同；

注6：前轴荷/后轴荷是指转向轴与非转向轴轴荷之比。

## 外推式应急窗-整车部分

JT/T 1094-2016

QC/T 1030

无视同。

## 自动破玻装置

JT/T 1094-2016

JT/T 1030

无视同。

## 安全顶窗

JT/T 1094-2016

GB/T 23334

无视同。

## 应急锤性能

JT/T 1094-2016

QC/T 1048

无视同。

## 塑料燃烧性能

JT/T 1094-2016

GB/T 2408

无视同。

## 内饰材料燃烧特性

JT/T 1094-2016

JT/T 1095

GB 8410

无视同。

## 电子稳定性控制系统电磁兼容性

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 18655

GB/T 17619

无视同。

## 座椅及其车辆固定件强度

JT/T 1094-2016

GB 13057

- 座椅规格型号及生产企业相同

- 座椅的承载件的结构、材料、形状、尺寸相同

- 座椅的调节装置、锁止装置、移位装置的结构型式、型号相同

- 座椅连接件和附件的结构、材料、尺寸相同

- 座椅上的安全带的配置、型式、固定方式、生产企业相同

- 车辆固定件、固定方式相同，结构相同

- 注1：座椅承载件是指座椅骨架，包括座椅骨架的结构、外廓尺寸（长、宽、高）、材料牌号等。

- 注2：座椅调节装置结构型式指靠背角度调节（如气弹簧、调角器等）、座椅前后（如滑轨等）、左右调节（如滑轨、滑杆等）等；移位装置结构型式指前后平移、左右平移、折叠等。

- 注3：座椅连接件结构是指双椅腿、椅腿+侧挂、无椅腿等；座椅连接件与被视同座椅连接件的材料和尺寸相同或增强，当座椅承载件完全不变，椅腿的跨距增加、椅腿的高度减小、椅腿的宽度增加、材料的厚度增加、材料的牌号增加、螺栓孔的间距增加等可视为增强；针对座椅承载件与做过强度和乘员保护试验的座椅完全一样但座椅连接件为异形结构无法满足上述视同要求的情况，仅需补充对应阶段的强度动态试验。座椅附件是指扶手、把手、烟灰缸、挂钩、小桌板、脚踏板等部件；附件种类可以相同或减少，座椅基准平面400mm以上座椅背面的附件结构、材料、尺寸应与被视同座椅的附件相同，其他附件安装结构相同；针对仅附件新增或变化的座椅，可选取基础车型座椅试验组合中的一组进行强度和乘员保护试验。

- 注4：安全带的配置指安全带卷收器型式，包括无锁式卷收器（1型）、手调式卷收器（2型）、自锁式卷收器（3型）、紧急锁止式卷收器（4型）及高响应紧急锁止式卷收器（4N型）；安全带的型式指两点式或三点式安全带；安全带的固定方式指安全带固定点位置，如座椅上或车身上；若仅是安全带配置、生产企业发生变化时，仅需补充安装变化安全带配置、生产企业的座椅乘员保护试验。

- 注5：车辆固定件结构相同是指结构、基本尺寸、材料牌号、厚度、螺栓规格等级、车身成型方式等；车辆固定件结构增强时可与被视同座椅视同，车辆固定件的厚度增加、材料牌号增加视为增强。

## 压力测试连接器

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 5922

无视同。

## 制动衬片性能

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 22309

GB/T 22311

无视同。

## 汽油燃油箱阻隔防爆

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

JT/T 1046

无视同。

## 汽车导静电橡胶拖地带

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

JT/T 230

无视同。

## 侧倾稳定性

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 7258

GB/T 14172

GB 13094

GB 28373-2012

- 车辆类型相同

- 牵引装置类型相同（仅适用于牵引车辆、挂车）

- 牵引装置离地高度相同或降低（仅适用于牵引车辆、挂车）

- 底盘生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车）

- 悬架型式相同

- 各轴轮胎数量和车轴数量、布置相同

- 整备质量相同或减少

- 整车运行质量、每个乘客座椅上载荷两者总和相同或减少（仅适用于客车）

- 最大总质量相同或减少（不适用于客车）

- 空载、满载状态下质心高度相同或降低

- 轮距相同或增加

注1：模拟计算无视同；

注2：牵引装置类型指牵引座、牵引销、牵引杆连接器、牵引杆挂环等；

注3：车轴布置相同指转向轴位置相同、驱动轴位置相同；

注4：最大总质量对载货汽车、牵引货车、半挂牵引车、挂车均为最大设计总质量，不适用于客车；

注5：空载状态质心高度要求不适用于半挂牵引车；牵引车辆质心高度是指在汽车列车状态下的牵引车辆质心高度。

## 转弯通道最大宽度

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

- 生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车）

- 各轴轮胎数量和车轴数量、布置相同

- 轴距相同或减小（任意相邻两轴）

- 车宽相同或减小

- 车长相同或减小

- 前悬相同或减小（不适用于挂车）

- 半挂车牵引销中心到半挂车最后端的水平距离相同或减小（仅适用于半挂车）

- 中置轴挂车牵引销到中置轴挂车最后端的水平距离相同或减小（仅适用于中置轴挂车）

注：车轴布置相同指转向轴位置相同、驱动轴位置相同。

## 驾驶室乘员保护

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

- 底盘生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车）

- 驾驶室的结构及与车架的连接位置、方式相同

- 驾驶室本体（含顶盖）材料相同

- 仪表板型号相同

- 转向盘直径相同或减小

- 驾驶员座椅调节范围：在车辆纵向上离方向盘的距离相同或减小、在车辆垂直向上（R点的Z坐标）相同或减小（适用正面撞击试验、双A柱试验）

- 转向柱结构型式和安装角度相同

- 驾驶室下方的前轴布置相同，且轴荷相同或减少（适用顶部静压试验，且对试验中采用98kN的静载荷进行检验的车辆，可不考虑此条款）

- 载质量相同或减少（适用后围强度试验）

注1：同一系列高顶、半高顶、平顶驾驶室，如果顶盖结构相同，材料相同，则半高顶和高顶可以视同平顶驾驶室；高顶可以视同半高顶驾驶室；

注2：同一系列的单排、双排、排半驾驶室，单排与双排驾驶室不能视同，如果单排与双排驾驶室均进行了检验，则排半驾驶室可以视同；

注3：驾驶室的结构及与车架的连接位置、方式相同：图纸体现；

注4：载货汽车、牵引货车、半挂牵引车之间的可视同，半挂牵引车载质量按照鞍座承载质量计算，加载力不超过依据准拖挂车总质量计算的加载力；

注5：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同。

## 载荷布置标识与曲线

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

无视同。

## 后下部防护装置

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 11567

- 后下部防护装置结构、尺寸（截面尺寸相同或增加）、材料相同

- 后下部防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式相同

- 后防护装置距离车辆最后端距离相同或减小

- 最大总质量小于20000kg的车辆总质量相同或减少

- 后轮外缘之间宽度相同或减少

## 侧下部防护装置

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 11567

- 侧下部防护装置结构、尺寸（截面尺寸相同或增加）、材料相同

- 侧下部防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式和安装位置相同

- 轴距相同或减少

注1：轴距指安装侧面防护装置处的轴距；对于半挂车，轴距指支撑装置中心横截面到半挂车第一轴的距离。

## 货箱系固点

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

JT/T 882-2014

- 载质量相同或减少

- 货箱长度相同或减少

- 系固点数量相同或增加

- 系固点间距相同或减小

- 系固点类型、材料、规格相同

- 系固点与货箱的连接部件、连接方式相同

注：挂车、载货汽车、牵引货车之间可以视同。

## 车内噪声

JT/T 325-2018

GB/T 25982

无视同。

## 防雨密封性

JT/T 325-2018

JT/T 1285-2020

QC/T 476

QC/T 453

无视同。

## 灭火装置

JT/T 325-2018

GB 34655

无视同。

## 车内空气质量

JT/T 325-2018

GB/T 17729

GB/T 28370

无视同。

## 纯电续驶里程

JT/T 325-2018

GB/T 18386

无视同。

## 燃气汽车气瓶安装强度（CNG/LPG/LNG）

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 7258

GB 19239

GB/T 36883-2018

- 气瓶或气瓶组安装位置相同或对称

- 固定座的结构相同或对称，材料相同或增强

- 气瓶容积不大于试验气瓶容积，且气瓶直径不大于试验气瓶直径，且额定充装质量下的气瓶总重量相同或减少

注1：以上仅适用于气瓶或气瓶组安装强度试验的同一型式判定，不适用于燃气系统安装要求；

注2：安装位置相同是指气瓶或气瓶组在整车上的安装位置相同，例如驾驶室后部+货厢左侧、车架下方+车架上方、车辆后部隔舱等；

注3：固定座是指气瓶或气瓶组的固定装置，包括固定支架、紧固带、固定支架与车身的连接件等；

注4：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同。

## 汽车制动性能

### ⅡA试验

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 12676

- 各轴轮胎数量和车轴数量、布置相同

- 最大总质量相同或减少

- 传动系统总速比相同或增加（仅适用于使用带发动机制动ⅡA型试验）

- 辅助制动装置型号和生产企业相同

- 发动机最大净功率、最大扭矩相同或增加（仅适用于使用带发动机制动ⅡA型试验）

注1：车轴布置相同指转向轴位置相同、驱动轴位置相同；

注2：牵引车辆的最大总质量指牵引车辆单车的最大总质量；

注3：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同。

注4：驱动电机辅助制动车辆，A型电力再生式制动系统与B型之间不能相互视同。

### 制动响应时间

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 12676

无视同。

### 制动释放时间

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

无视同。

## 安全带性能

JT/T 1094-2016

GB 14166

无视同。

## 安全带安装要求

JT/T 1094-2016

GB 14166

- 安全带型式、结构相同

## 安全带安装固定点

JT/T 1094-2016

GB 14167

- 安全带安装固定点的安装位置、固定方式相同

- 座椅、车身或驾驶室上安装固定点的结构、材料相同

## 燃料系统的安全防护

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 7258

- 燃料箱加注口和通气口与排气管的出口段距离相同或增加

- 排气管数量、位置和朝向相同

注1：气体燃料系统无视同；

注2：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同。

## 汽车防抱制动性能

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 13594

GB 12676

- 底盘生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车、客车）

- 车辆类型相同

- 各轴轮胎数量和车轴数量、布置相同

- 最大总质量相同或减小

- 最大设计车速相同或减小，或增加但不影响试验车速的确定

- 储气筒额定工作压力相同或增大

- 行车制动系统及助力方式相同

- ABS系统的控制方式相同

- ABS控制器规格型号、生产企业相同

- 下列制动装置部件的规格型号相同，包括：制动钳/制动盘、 制动鼓/制动蹄、制动衬片

注1：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同；

注2：车轴布置相同指转向轴位置相同、驱动轴位置相同。

## 外推式应急窗-部件部分

JT/T 1094-2016

QC/T 1030

无视同。

## 前下部防护装置

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 26511

- 底盘生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车）

- 最前轴轮胎外缘的宽度相同或减少

- 车辆前部的结构、尺寸、形状和材料相同

- 前下部防护装置结构、尺寸、形状和材料相同

- 前下部防护装置离地高度、连接部件和连接方式相同

- 最大总质量不大于16000kg的车辆总质量相同或减小

注1：前下部防护装置离地高度由于选装轮胎和悬架引起高度变化除外；

注2：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同。

## 车辆车速限制系统技术要求

JT/T 1094-2016

JT/T 1285-2020

GB/T 24545

- 采用机械式限速装置时，无视同

- 采用发动机ECU系统限速时，发动机型号、发动机ECU硬件和软件版本号相同

- 采用整车控制器或整车电子限速时，限速装置型号及生产企业相同

注1：适用于客车、危险货物道路运输车辆；

注2：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同。

## 燃气汽车燃气系统安装要求（CNG/LPG/LNG）

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 7258

GB 19239

GB/T 36883-2018

- 车身或驾驶室结构型式相同

- 气体燃料类别相同

- 气瓶额定工作压力相同或减小

- 发动机采用同一生产企业、同一种燃料供给方式，其最大净功率、扭矩相同或减少不超过20%

- 发动机位置（前置、中置、后置）和布置（纵置、横置）相同

- 气瓶、管路、阀体（减压阀，稳压阀等）、加气口在整车上的布置相同

- 排气管出口距加气口的距离相同或增加，排气管出口朝向相同

- 气瓶规格型号相同，气瓶数量相同或减少

- 加气口型式相同

注1：结构型式包括车头型式如平头、短头和长头，承载式结构形式，结构成型方式如冲压式和型材骨架式。

注2：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同。

注3：加气口型式包括快插式、插销式等。

## 冷藏车安全要求

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 29753

- 冷藏车生产企业相同

- 冷藏车温度调节装置型式相同

- 冷藏车分类相同

- 车厢保温材料相同、厚度相同或增加

- 车厢内表面面积相同或减少不超过20%

- 车厢门的数量和尺寸相同或减少

- 对于厢体强度、刚度试验,还包括冷藏车载质量相同或减少，厢体材料相同

- 对非机械制冷冷藏车,还包括以下条件:

- a)制冷源相同；

- b)单位内表面积所储备冷量相同或增加。

- 注:对于采用液化气体作为制冷源的冷藏车，其储备冷量指液化气体存储量；对于采用蓄冷板作为制冷源的冷藏车，其储备冷量指蓄冷板的蓄冷能量。

- 对机械制冷冷藏车,还包括单位内表面积的制冷量相同或增加。

- 注:单位内表面积的制冷量是指制冷机组制冷量除以车厢内表面积。

- 对机械制冷及加热冷藏车,还包括以下条件:

- a)单位内表面积的制冷量相同或增加；

- b)单位内表面积的加热量相同或增加；

- c)加热方式相同。

注：载货汽车、牵引货车、挂车之间可以视同。

## 安全标志和信息符号

JT/T 1094-2016

GB 30678

无视同。

## 冲水式卫生间

JT/T 1094-2016

QC/T 768

无视同。

## 营运车辆燃料消耗量

JT/T 711-2016

JT/T 719-2016

- 发动机生产企业、发动机产品型号相同

- 试验方法相同

- 客车车身型式无差别

- 货车驾驶室型式无差别

- 整车宽度、整车高度和整车长度相同或增加不超过1%或减小，且不应增加迎风面积

- 最大设计总质量相同或减少

- 各轴轮胎数量和车轴数量、布置相同

- 主减速比相同或减小

- 变速器型式相同且试验挡位传动比相同或减小

- 子午胎可以视同斜交胎，轮胎新胎设计外直径相同或者增大，轮胎新胎设计外直径相同时，轮胎横断面相同或减小

注1：试验方法相同指等速工况试验车速相同，加速工况起始和终止车速相同；

注2：车身型式无差别是指车身的结构和形状 无明显的差别，但不包括由于选装前后防撞杆、照明灯具、车后行李梯、改变车门、车窗的数量和位置以及改变车门、车窗的开闭方式引起的车身结构和形状；

注3：驾驶室型式无差别是指驾驶室的结构和形状无明显的差别，但不包括由于选装前面罩、前防撞杆、加装 /选装导流罩、附加照明和指示灯具所引起的形状和尺寸变化。导流罩、扰流板等配置应该作为降低燃油消耗量的选装件，以带导流功能的驾驶室试验，不能选装高顶、半高顶、平顶等驾驶室；由单排驾驶室、排半驾驶室和双排驾驶室构成的系列驾驶室可以认为驾驶室型式无差别；

注4：整车外形尺寸变化要求的说明，客车应在同一长度限值范围内；货车因导流罩、扰流板等导流功能部件引起的整车尺寸以及迎风面积增加的情况除外；

注5：最大设计总质量变化，货车应在同一质量段范围内；

注6：车轴布置相同指转向轴位置相同、驱动轴位置相同。

## 低压线束

JT/T 1094-2016

QC/T 29106

无视同。

## 汽车防抱制动装置电磁兼容性

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 18655

GB/T 17619

无视同。

## 自动紧急制动系统性能

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

JT/T 1242-2019

- 底盘生产企业相同（仅适用于载货汽车、牵引货车）

- AEBS系统类别相同

- AEBS控制系统型号及生产企业相同

- ABS/EBS系统控制器型号及生产企业相同

- ESC系统型号及生产企业相同（如装备）

- 障碍物感知传感器（如毫米波雷达、激光雷达、摄像头等）类别、数量、型号及生产企业相同

- 如障碍物感知传感器为雷达时，安装位置基本不变（变化不超过150mm）

- 如障碍物感知传感器为摄像头时，安装位置相同

- 最大总质量相同或减少

- 行车制动系统型式和型号相同

- 各轴轮胎数量和车轴数量、布置相同

- 轮胎断面宽度和静负荷半径变化不超过5％

- 行车制动系统型式相同，包括制动器型式和驱动方式

- 下列制动装置部件的规格型号相同，包括制动钳/制动盘、制动鼓/制动蹄、制动衬片

注1：最大总质量对客车、载货汽车为最大设计总质量；对牵引货车、半挂牵引车为汽车列车最大设计总质量；

注2：摄像头安装位置相同指摄像头距驾驶室左右两端距离相同、高度位置相同、距离车辆最前端的距离相同或减少；

注3：专用车生产企业生产的车辆产品可与该产品采用的商用车生产企业生产的原二类底盘或整车车型视同；

注4：客车、载货汽车、牵引货车与半挂牵引车之间不可视同；

注5：车轴布置相同指转向轴位置相同、驱动轴位置相同。

## 后部防护装置

JT/T 1285-2020

- 后部防护装置结构、尺寸（截面尺寸相同或增加）、材料相同

- 后部防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式相同

- 后部防护装置内侧距罐体后封头及罐体后封头上的管路和管路附件外端面的距离相同或增加

- 最大总质量小于 20000kg 的车辆总质量相同或减少

- 后轮外缘之间宽度相同或减少

- 后下部防护装置宽度相同或减小

## 列车最大摆动幅度

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

无视同。

## 汽车间接视野装置的安装要求

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 15084

- 间接视野装置数量及规格型号相同

- 车身或驾驶室形状相同

- 视镜及其他间接视野装置的安装位置相同

- “R”点坐标相同

- 最大宽度处尺寸相同或减少

- 间接视野装置型式相同

注1：牵引货车、半挂牵引车之间可以视同；

注2：车身或驾驶室形状相同：图纸体现。

## 电子制动系统性能（EBS）

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 13594

GB 12676

同5.43项汽车防抱制动性能。

## 厢式挂车厢体性能

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

JT/T 389

无视同。

## 甩挂运输半挂牵引车匹配尺寸

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 35782-2017

无视同。

## 甩挂运输挂车匹配尺寸

### 厢式中置轴挂车尺寸要求

JT/T 1178.2-2019

无视同。

### 中置轴挂车列车其他要求

JT/T 1178.2-2019

无视同。

## 电气连接器位置与布置

JT/T 1178.2-2019

GB/T 32861

JT/T 1285-2020

无视同。

## 外部照明与光信号装置的安装规定

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 4785

GB 7258

- 车辆尺寸和外形相同

- 灯具规格型号相同

- 灯具的安装数量和位置相同（选装轮胎、悬架引起的高度变化除外）

- 前照灯调光装置型式相同

注1：由于尺寸不同或由同一二类底盘改装上装不同所形成的车型中，在不影响灯具安装数量和位置的情况下，可以用尺寸最大的车型进行试验，其余视为同一型式；

注2：车辆尺寸和外形要求，可不考虑选装空调、行李架和顶置钢瓶等部件引起的尺寸变化。

## 车身反光标识-安装要求

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 7258

- 反光标识的类别、级别相同

- 安装部位车身形状、尺寸相同

## 车辆尾部标志板-安装要求

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 7258

- 安装位置与方式（横置，竖置）、数量相同

## 卫星定位终端

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.1-2018

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 19056

JT/T 794

JT/T 808

无视同。

## 视频监控系统

JT/T 1094-2016

JT/T 1076

JT/T 1078

无视同。

## 胎压监测系统性能

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

无视同。

## 车辆运输车装载与栓固

JT/T 1178.2-2019

GB/T 31083

无视同。

## 车身反光标识-性能

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 23254

无视同。

## 车辆尾部标志板-性能

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB 25990

无视同。

## 长车标志牌性能

JT/T 1178.2-2019

GB 25990

无视同。

## 挂车车轴性能

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

JT/T 475

无视同。

## 车辆互换性信息铭牌

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

无视同。

## 储气筒性能

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

QC/T 200

无视同。

## 牵引座性能

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 20069

GB/T 31879

无视同。

## 牵引销性能

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 15088

无视同。

## 半挂车支撑装置

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 26777

无视同。

## 牵引杆连接器性能

JT/T 1178.2-2019

GB/T 26777

无视同。

## 牵引杆挂环性能

JT/T 1178.2-2019

GB/T 15087

无视同。

## 牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能

JT/T 1178.2-2019

无视同。

## 防抱制动系统接口

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 20716.1

无视同。

## 气制动连接器

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 13881

无视同。

## 电连接器

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 20717

GB/T 5053.1-2006

GB/T 25088

无视同。

## 自动紧急制动系统环境适应性

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

JT/T 1242-2019

无视同。

## 胎压监测系统电磁兼容性

JT/T 1094-2016

JT/T 1178.2-2019

JT/T 1285-2020

GB/T 18655

GB/T 17619

无视同。

## 危险货物运输车辆结构

JT/T 1285-2020

GB 21668

无视同。

## 爆炸品与剧毒化学品车辆安全技术要求

JT/T 1285-2020

GB 20300

无视同。

## 耐热阻燃能力

JT/T 1285-2020

GB 8624

无视同。

## 防护等级

JT/T 1285-2020

GB/T 4208

无视同。