附件1

GB/T 13594-2025标准技术条款调整内容

| 序号 | 标准技术条款 | 技术条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.3.3.6 | 装备1 类防抱制动系统的满载车辆, 在6.3.3.5 的路面条件下, 应满足附录 B 规定的制动强度。 |
| 2 | A.2.2.3公式(A.18) | kR=kf×Ffdyn+kr×FrdynP×g |
| 3 | D.6.1.1.2 标题 | 附着系数（kM 或ki）的测定 |
| 4 | D.6.2.3.2 | 对装备1类防抱制动系统的车辆，进行对开路面试验时，在55 km/h的初速度下急促全力制动，测定其制动强度，应满足公式（B.1）和公式（B.2）。 |
| 5 | D.7.2.2条 | 在这一条件下，对装备A 类防抱制动系统的挂车测定其空载时列车的制动强度（zCALS），计算出挂车的制动强度zRALS，应满足公式（B.3）和公式（B.4）的要求。删除公式（D.2）和公式（D.3）。 |