|  | 报告编号： |
| --- | --- |

检  验  报  告

道路运输车辆达标车型配置核查

（客车）

| 产品名称： |  |
| --- | --- |
| 产品型号： |  |
| 委托单位： |  |
| 检验类别： | 委托检验 |

检测机构名称

注 意 事 项

1、本报告用于道路运输车辆达标车型技术审查。

2、本检验单位对出具的检验结果负责。

3、检验报告必须有检验单位、计量检定和实验室认可印章及检验单位骑缝章，否则无效。

4、检验报告无主检、审核、批准人签字无效。

5、检验报告涂改无效。

6、检验报告部分复制无效，检验报告复制未加盖检验单位印章及骑缝章无效。

7、对检验报告若有异议，应在收到检验报告之日起10日内向检验单位提出，逾期不予受理。

8、检验仅对样品负责。

检验单位： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码：

委托单位： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码：

| 样品名称 |  |  | 商标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 检验类别 |  |  |
| 受检单位 |  |  | 生产单位 |  |  |
| 送样者 |  |  | 送样日期 |  |  |
| 样品数量 |  |  | 生产日期 |  |  |
| 检验依据 | JT/T 1094-2016 《营运客车安全技术条件》及第1号修改单 JT/T 711-2025 《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 JT/T 1444-2022 《天然气营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 JT/T 325-2025 《营运客车类型划分及等级评定》 |  | 检验项目 | - 1.配置检查 - 2.结构和布置 |  |
| 检 验 结 论 | - 经检验，样车所检项目符合 JT/T 1094-2016《营运客车安全技术条件》及第1号修改单、JT/T 711-2025《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》（燃气车辆为JT/T 1444-2022 《天然气营运客车燃料消耗量限值及测量方法》）、JT/T 325-2025 《营运客车类型划分及等级评定》中的XXX型XXX级的配置要求。 签发日期： |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 批准： |  | 审核： |  |  | 主检: |

一、检验结果

| 序号 | 检验 项目 | 标准要求 | 检验结果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置检查 | 车辆尺寸参数应符合GB 1589的规定，且车长、车宽、车高与其设计值的偏差应不超过1%。 | 样车外廓尺寸长（实测，mm）： |  |  |
|  |  |  | 样车外廓尺寸宽（实测，mm）： |  |  |
|  |  |  | 样车外廓尺寸高（实测，mm）： |  |  |
| 2 |  | 整备质量与其设计值的偏差应不超过2%。 | 整备质量（实测，kg）: |  |  |
| 3 |  | 轮胎选用原则： JT/T 1094中4.5.1及JT/T 325表3中要求的无内胎子午线胎，营运客车应装用无内胎子午线轮胎。 | 样车轮胎规格： |  |  |
| 4 |  | JT/T 1094中4.1.7：营运客车应配备安全标志。 |  |  |  |
| 5 |  | JT/T 1094中4.1.8：营运客车应在乘客门附近车身外部易见位置，用高度大于等于100 mm的中文及阿拉伯数字标明该车提供给乘员（包括驾驶员）的座位数。 |  |  |  |
| 6 |  | JT/T 325表3中要求的动力转向功能。 |  |  |  |
| 7 |  | JT/T 1094中4.3.2及JT/T 325表3中要求的营运客车所有车轮应安装盘式制动器。 | 制动器型式： |  |  |
| 8 |  | JT/T 1094中4.3.3及JT/T 325表3中要求的蹄片间隙自动调整装置，营运客车所有的行车制动器应具备制动间隙自动调整功能。盘式行车制动器的衬片需要更换时，应采用声学或光学报警装置向在驾驶座上的驾驶员报警，报警信号符合GB 12676的要求。 | 制动间隙自动调整装置： |  |  |
|  |  |  | 制动器衬片更换报警装置： |  |  |
| 9 |  | JT/T 1094中4.3.5：采用气压制动的营运客车应安装气压显示装置、限压装置，并可实现报警功能。气压制动系统应安装保持压缩空气干燥、油水分离装置。 | 该车采用气压制动，配备气压显示装置、限压装置，并可实现报警功能。气压制动系统安装保持压缩空气干燥、油水分离装置。 |  |  |
| 10 | 配置检查 | JT/T 1094中4.3.6：采用气压制动系统的营运客车，制动储气筒的工作气压应大于等于1000 kPa。 | 样车制动系统储气筒的额定工作气压（kPa）： |  |  |
| 11 |  | JT/T 325表3中要求的发动机位置。（前置发动机机舱在客舱外，且在车外设舱盖时，可视同为中、后置） | 发动机位置：前置，发动机机舱在客舱外，且在车外设舱盖。 |  |  |
| 12 |  | JT/T 325表3中要求的车内行李架。（车长不大于6m,可不设车内行李架。） |  |  |  |
| 13 |  | JT/T 325表3中要求的车身全承载式结构。 |  |  |  |
| 14 |  | JT/T 325表3中要求的悬架结构型式。（其中A：前独立及后气囊；B：全气囊；C：前独立及后为少片板簧（不大于4片）或后独立或后复合悬架） | 悬架结构型式： |  |  |
| 15 |  | JT/T 325表3中要求的底盘集中润滑系统。（底盘润滑点少于5处时，可选装集中润滑装置。） |  |  |  |
| 16 |  | JT/T 325表3中要求的电磁风扇离合器或其他节能风扇散热系统。 |  |  |  |
| 17 |  | - JT/T 1094第1号修改单中4.1.5：营运客车应装备自动紧急制动系统（AEBS）和车道偏离预警系统（LDWS）。 - JT/T 325表3中要求的车道偏离预警系统（LDWS）。 JT/T 325表3中要求的自动紧急制动系统（AEBS）。 | 车道偏离报警： |  |  |
|  |  |  | 自动紧急制动系统（AEBS）： |  |  |
| 18 |  | JT/T 325表3中要求的比功率。（比功率等于发动机净功率与最大设计总质置之比，其中不包含纯电动客车和燃料电池客车） | 样车比功率（kW/t）： 增程式或不参与驱动的混合动力客车，不需要填报参数与核算。 |  |  |
| 19 |  | JT/T 325表3中要求的空调制冷量（人均：kJ/h）。 |  |  |  |
| 20 |  | JT/T 325表3中要求的空调供热量（人均：kJ/h）。 |  |  |  |
| 21 |  | JT/T 325表3中要求的强制通风换气量（人均：m3/h）。（换气量（人均)应等于安全顶窗风扇、独立式风扇、空调新风风扇进气量之和与核定的乘员人数（乘客人数、驾驶员和车组人员的人数之和)的比值。） |  |  |  |
| 22 |  | JT/T 325表3中要求的温度自动控制装置。 | 温度自动控制装置: |  |  |
| 23 |  | - JT/T 325中7.1.4.5：空气净化装置应具有杀菌、消除有害气体的功能。 JT/T 325表3中要求的空气净化装置（不小于人均10 m3/h）。 | 空气净化装置具有杀菌、消除有害气体的功能。 空气净化装置: m3/h |  |  |
|  |  |  | 其他说明内容： |  |  |
| 24 |  | - JT/T 325中7.1.2.6：座椅测量应符合GB 13094的规定，乘客座椅尺寸规格应符合QC/T 633的规定。 JT/T 325表3中要求的座椅尺寸。 |  |  |  |
| 25 |  | JT/T 325表3中要求的靠背角度调节，调节角度应向后15°～30°。（应急门前排座椅靠背应不可调，末排座椅和中门前排座椅靠背可调角度允许小于15°或不可调。） |  |  |  |
| 26 |  | JT/T 325表3中要求的扶手（靠通道）。 |  |  |  |
| 27 |  | - JT/T 325中7.1.2.4：座间距测量应符合GB 13094的规定。 JT/T 325表3中要求的座间距（同方向）。 |  |  |  |
| 28 |  | JT/T 325表3中要求的座椅左右调整（靠通道座椅）距离。（通道座椅。座椅两侧有扶手,其扶手内侧最小间距大于或等于500mm时,不要求左右调整。） |  |  |  |
| 29 |  | JT/T 325表3中要求的CAN总线。 |  |  |  |
| 30 |  | - JT/T 325中7.1.3.12：营运客车车内应安装影音播放及麦克风设备，麦克风设备应采用音频方式连接，音频连接可采用有线或无线传输（如蓝牙）等方式。小型客车安装10in (1in=0.0254m)及以上中控屏幕视为满足安装影音播放设备要求。 |  |  |  |
| 31 |  | JT/T 325表3中要求的通道宽。 | 该车最小通道宽（mm）: (应在原始记录里面体现通道宽的具体范围) |  |  |
| 32 |  | JT/T 1094中4.4：发动机前置后驱的营运客车，应有防止传动轴滑动连接（花键或其它类似装置）脱离或断裂等故障而引起危险的防护装置。 |  |  |  |
| 33 |  | - JT/T 1094中4.5.3：车长大于9 m的营运客车前轮应安装符合JT/T 782规定的爆胎应急安全装置，并能通过仪表台向驾驶员显示。 JT/T 325表3中要求的爆胎应急安全装置。 | 爆胎应急安全装置： |  |  |
|  |  |  | 其他说明内容： |  |  |
| 34 |  | JT/T 1094中4.6.3.9：营运客车应急窗附近应安装应急锤，应急锤取下时应能通过声响信号实现报警。 - JT/T 1094中4.6.3.10：驾驶员座位附近应配置1个应急锤。若配置动力控制乘客门，应设置易于驾驶员操作的乘客门应急开关；若配置自动破玻器，应设置自动破玻器开关。 |  |  |  |
| 35 |  | JT/T 1094中4.7.3及JT/T 325表3中要求的汽车安全带，全部座椅应配置汽车安全带，其中驾驶员座椅、前排乘客座椅、驾驶员和乘客门后第一排座椅、最后一排中间座椅及应急门引道后方座椅，装备的安全带应为三点式。 |  |  |  |
| 36 |  | JT/T 1094中4.7.4：营运客车在车内乘客易见位置应设置安全带佩戴提醒标识。应装备乘客安全带佩戴提醒装置，当乘客未按规定佩戴安全带时，对乘客至少应有声学信号报警。 |  |  |  |
| 37 |  | JT/T 1094中4.3.4：车长大于9 m的营运客车应装备缓速装置。JT/T 325表3中要求的缓速装置。 |  |  |  |
| 38 |  | - JT/T 1094中4.7.7：装备电涡流缓速器的营运客车，安装部位的上方应装具有阻燃性的隔热装置，并应加装温度报警系统或自动灭火装置。 | 该车装备电涡流缓速器，安装部位的上方装备装具有阻燃性的隔热装置，并加装温度报警系统（或自动灭火装置）。 |  |  |
| 39 |  | JT/T 325中7.1.3.14：纯电动客车、燃料电池客车和混合动力客车的动力蓄电池箱内应配备具有报警功能的火灾防控装置。 |  |  |  |
| 40 |  | JT/T 1094中4.7.8：营运客车在设计和制造上应保证发动机或采暖装置的排气不会进入客舱，营运客车应有通风换气装置。 |  |  |  |
| 41 |  | JT/T 1094中4.7.9：营运客车应装备至少两个停车楔（如三角垫木）。 | 停车楔数量： |  |  |
| 42 |  | JT/T 1094中4.1.1：营运客车车顶不应布置压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）燃气瓶。 |  |  |  |
| 43 |  | JT/T 1094中4.7.2：营运客车加气口、控制仪表和阀件应设置安全防护装置。 |  |  |  |
| 44 |  | JT/T 1094中4.1.4及JT/T 325表3中要求的电子稳定性控制系统（ESC）,营运客车应装备电子稳定性控制系统（ESC）。 | 电子稳定性控制系统： |  |  |
| 45 |  | JT/T 1094中4.1.6及JT/T 325表3中要求的视频监控系统、卫星定位系统车载终端，营运客车出厂时应装备具有存储和上传功能的车内外视频监控系统，以及具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端。 |  |  |  |
| 46 |  | JT/T 325中7.1.3.17：高一级及以上客车座椅均应布置充电接口(USB、Type-C等)，其数量不少于座椅数(双人及以上座椅按1个座椅计算)，接口位置在座椅附近，方便乘客使用。 | 该车布置 个充电接口，接口位置在座椅附近，方便乘客使用。（最后排5人（2+1+2）座椅，至少需要布置3个） |  |  |
| 47 |  | JT/T 1094中4.1.10：最大设计车速大于100 km/h的营运客车应具有限速功能，否则应配备限速装置，且限速功能或限速装置调定的最大车速不得大于100 km/h。 |  |  |  |
| 48 |  | JT/T 1094中4.2.1：转向轴最大设计轴荷大于4000 kg时，应装有转向助力装置。 | 转向助力装置: |  |  |
| 49 |  | JT/T 1094中4.3.1及JT/T 325表3中要求的防抱制动，营运客车应安装防抱制动装置，并配备防抱制动装置失效时用于报警的信号装置。 | 防抱制动装置： |  |  |
|  |  |  | 防抱制动装置失效报警信号装置： |  |  |
| 50 |  | - JT/T 1094中4.5.2：营运客车安装单胎的车轮应安装胎压监测系统或胎压报警装置，并能通过仪表台向驾驶员显示相关信息。 JT/T 325表3中要求的胎压监测报警系统。 | 轮胎气压监测系统： |  |  |
|  |  |  | 具有轮胎气压检测功能的装置： |  |  |
| 51 |  | JT/T 1094中4.6.3.6中要求的外推式应急窗，车长大于9 m的营运客车，左右两侧应至少各配置2个外推式应急窗，车长大于7 m且小于或等于9 m的营运客车，左右两侧应至少各配置1个外推式应急窗，其安全标志颜色应符合GB 30678的规定。 | 左右两侧各配置 个外推式应急窗，其安全标志颜色符合GB 30678的规定。 |  |  |
| 52 |  | JT/T 325中7.1.3.4：车长小于或等于7m 的客车应急窗附近除配置应急锤外，还应配备具有自动破玻功能的装置。 |  |  |  |
| 53 |  | JT/T 1094中4.6.3.7：未配置内外开启式尾门的营运客车后围，应配置1个外推式应急窗或击碎玻璃式应急窗。当配置击碎玻璃式应急窗时，其附近应配置具有自动破玻功能的装置，最后一排乘客座椅头枕可设计为快速翻转式或可快速拆卸式，以满足其通过性符合GB 13094后围应急窗的要求。最后一排座椅安装非固定式头枕时，在乘客易见位置应有头枕操作方法的清晰说明。 |  |  |  |
| 54 |  | JT/T 1094中4.6.3.8：车长大于9 m的营运客车（不包含氢燃料电池客车），应至少配置2个安全顶窗；车长大于7 m且小于或等于9 m的营运客车，应至少配置1个安全顶窗。 |  |  |  |
| 55 |  | JT/T 1094中4.7.1：营运客车应装备单燃油箱且单燃油箱的额定容量应小于或等于260L，并满足标准中4.7.1a和4.7.1b中（燃油箱侧面受到车身纵梁保护的营运客车，应安装侧面防护装置）的要求。 |  |  |  |
| 56 | 结构和布置 | JT/T 325表3中要求的行李舱。 |  |  |  |
| 57 |  | JT/T 1094中4.1.2：营运客车地板下置行李舱净高应不大于1.2 m，行李舱内应设置行李约束装置。 | 行李舱净高： |  |  |
|  |  |  | 行李约束装置： |  |  |
| 58 |  | JT/T 325中7.1.2.1及表3要求的人均行李舱容积；行李舱与客舱应隔离并在车外具有独立舱门，若分置若干处时，任一处容积不应小于0.15 m3（其中任意边长不小于0.4m），否则不计入总容积。（燃气客车、油电混合动力(插电式和非插电式)及纯电动客车的行李舵容积限值为同等级燃油客车的50％，气电混合动力(插电式和非插电式)客车以及燃料电池客车的行李舱容积限值为同等级燃油客车的25％。） |  |  |  |
| 59 |  | JT/T 1094中4.1.3:营运客车驾驶区上方不应布置地板。 |  |  |  |
| 60 |  | JT/T 1094中4.6.3.1：每个分隔舱的出口最少数量应符合JT/T 1094表1的规定，但卫生间或烹调间不视为分隔舱。不论撤离舱口数量有多少，只能计为一个应急出口。 | 应急出口数量： 个； 安全出口组成： |  |  |
| 61 |  | - JT/T 1094中4.6.3.2：车长大于9 m的营运客车右侧应至少配置两个乘客门。后置发动机的营运客车后轮后方不应设置乘客门。 JT/T 325表3中要求的乘客门结构和数量。 |  |  |  |
| 62 |  | - JT/T 1094中4.6.3.3：车长大于9 m的营运客车，无论车身左侧是否设置驾驶员门，均应在车身左侧设置符合GB 13094要求的应急门。 JT/T 325表3中要求的应急门。 |  |  |  |
| 63 |  | - JT/T 1094中4.6.3.4：在紧急情况下，当营运客车静止或以小于等于5 km/h的速度运行时，每扇动力控制乘客门无论是否有动力供应，都应能从车内打开，当车门未锁住时，也能通过应急控制器从车外打开。应急控制器应符合GB 13094的规定。 |  |  |  |
| 64 |  | JT/T 1094中4.6.3.5：操作乘客门应急控制器8 s内应使乘客门自动打开或用手轻易打开到相应的乘客门引道量规能通过的宽度。 |  |  |  |
| 65 |  | JT/T 1094中4.6.3.11：营运客车踏步区不应设置座椅。通道中不应设置折叠座椅。应急门引道宽度应符合GB 13094的规定，应急门引道处前排的座椅靠背应不可调节。 |  |  |  |
| 66 |  | JT/T 1094中4.7.5：营运客车发动机舱内和其他热源附近的线束应采用耐温不低于125℃的阻燃电线，其他部位的线束应采用耐温不低于100℃的阻燃电线，线束穿孔洞时应装设阻燃耐磨绝缘套管。 |  |  |  |

二、检验时间、地点

检验于       日在               进行。

附录1：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 样车VIN |  |
| 样车发动机（驱动电机）号 |  |
| 车辆类型 |  |
| 燃料种类 |  |
| 最高车速(km/h) |  |
| 载客人数（含驾驶员位）（人） |  |
| 外廓尺寸长（mm） |  |
| 外廓尺寸宽（mm） |  |
| 外廓尺寸高（mm） |  |
| 轮距（第1轴）（mm） |  |
| 轮距（第2轴）（mm） |  |
| 轮距（第3轴）（mm） |  |
| Ⅰ轴至Ⅱ轴距离（mm） |  |
| Ⅱ轴至Ⅲ轴距离（mm） |  |
| 整备质量(kg) |  |
| 整备质量轴荷（第1轴）（kg） |  |
| 整备质量轴荷（第2轴）（kg） |  |
| 整备质量轴荷（第3轴）（kg） |  |
| 最大总质量（kg） |  |
| 总质量轴荷（第1轴）（kg） |  |
| 总质量轴荷（第2轴）（kg） |  |
| 总质量轴荷（第3轴）（kg） |  |
| 底盘型号 |  |
| 底盘生产企业 |  |
| 驱动型式 |  |
| 轴数 |  |
| 车轴布置 |  |
| 轮胎数量（第1轴） |  |
| 轮胎数量（第2轴） |  |
| 轮胎数量（第3轴） |  |
| 轮胎规格 |  |
| 车身或驾驶室型号 |  |
| 车身或驾驶室生产企业 |  |
| 车身或驾驶室型式 |  |
| 外推式应急窗型号 |  |
| 外推式应急窗数量（左） |  |
| 外推式应急窗数量（右） |  |
| 应急锤数量（个） |  |
| 应急锤型号 |  |
| 发动机（驱动电机）型号 |  |
| 发动机（驱动电机）生产企业 |  |
| 发动机（驱动电机）位置 |  |
| 发动机（驱动电机）布置 |  |
| 发动机（驱动电机）型式 |  |
| 最大净功率（kW） |  |
| 最大净功率转速（r/min） |  |
| 最大扭矩（N.m） |  |
| 储能装置种类 |  |
| 储能装置单体型号 |  |
| 储能装置单体生产企业 |  |
| 成箱后的储能装置型号 |  |
| 储能装置总成生产企业 |  |
| 储能装置总成标称电压（V） |  |
| 动力蓄电池总成标称容量（Ah） |  |
| 储能装置总储电量（kWh） |  |
| 驱动电机控制器型号 |  |
| 驱动电机控制器生产企业 |  |
| 电动汽车整车控制器型号 |  |
| 电动汽车整车控制器生产企业 |  |
| 驱动电机安装数量 |  |
| 缓速装置或辅助制动装置型号 |  |
| 缓速装置或辅助制动装置生产企业 |  |
| 缓速装置型式或辅助制动装置类别 |  |
| 行车制动系型式 |  |
| 驻车制动系型式 |  |
| 应急制动系型式 |  |
| 制动器型式（第1轴） |  |
| 制动器型式（第2轴） |  |
| 制动器型式（第3轴） |  |
| 制动助力器助力方式 |  |
| 制动储气筒额定工作气压（kPa） |  |
| 制动钳型号 |  |
| 制动钳生产企业 |  |
| 制动盘型号 |  |
| 制动盘生产企业 |  |
| 制动间隙自动调整装置型号（规格） |  |
| 制动间隙自动调整装置生产企业 |  |
| 制动间隙自动调整装置 |  |
| 变速器型号 |  |
| 变速器生产企业 |  |
| 变速器型式 |  |
| 变速器档位数 |  |
| 变速器各档位传动比 |  |
| 转向器型号 |  |
| 转向器生产企业 |  |
| 转向器型式 |  |
| 主减速器速比（驱动桥速比） |  |
| 前悬架型号（规格） |  |
| 前悬架生产企业 |  |
| 前悬架型式 |  |
| 前悬架钢板弹簧片数 |  |
| 后悬架型号（规格） |  |
| 后悬架生产企业 |  |
| 后悬架型式 |  |
| 后悬架钢板弹簧片数 |  |
| 驾驶员座椅型号 |  |
| 驾驶员座椅生产企业 |  |
| 前排右侧乘员座椅型号 |  |
| 前排右侧乘员座椅生产企业 |  |
| 最后排乘员座椅型号（M2、M3） |  |
| 最后排乘员座椅生产企业（M2、M3） |  |
| 其他乘员座椅型号（M2、M3） |  |
| 其他乘员座椅生产企业（M2、M3） |  |
| 车道偏离预警系统（LDWS）型号 |  |
| 车道偏离预警系统（LDWS）生产企业 |  |
| 自动紧急制动系统（AEBS）型号 |  |
| 自动紧急制动系统（AEBS）生产企业 |  |
| 防抱制动装置（ABS）系统控制器型号 |  |
| 防抱制动装置（ABS）系统控制器生产企业 |  |
| 防抱制动装置（ABS）系统控制方式 |  |
| 电子稳定性控制系统（ESC）型号 |  |
| 电子稳定性控制系统（ESC）生产企业 |  |
| 视频监控系统型号 |  |
| 视频监控系统生产企业 |  |
| 卫星定位系统车载终端型号 |  |
| 卫星定位系统车载终端生产企业 |  |
| 限速装置型号 |  |
| 限速装置生产企业 |  |
| 限速装置型式 |  |
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 |  |
| 轮胎爆胎应急安全装置生产企业 |  |
| 轮胎气压监测系统型号 |  |
| 轮胎气压监测系统生产企业 |  |
| 轮胎气压监测装置数量 |  |
| 空调型号（规格） |  |
| 空调生产企业 |  |
| 空调制冷量（kJ/h） |  |
| 空调供热量（kJ/h） |  |
| 强制通风换气量（m3/h） |  |
| 空气净化装置型号（规格） |  |
| 空气净化装置生产企业 |  |
| 底盘集中润滑系统型号（规格） |  |
| 底盘集中润滑系统生产企业 |  |
| CAN总线型号（规格） |  |
| CAN总线生产企业 |  |

附录2：试验及样车照片

照片1  样车右45°

照片2  样车正左侧

照片3  样车后部

照片4  样车内部（反映座椅布置情况）

------------以下内容空白-------------