|  | 报告编号： |
| --- | --- |

检  验  报  告

车身反光标识-安装要求

（挂车）

| 产品名称： |  |
| --- | --- |
| 产品型号： |  |
| 委托单位： |  |
| 检验类别： | 委托检验 |

检测机构名称

注 意 事 项

1、本报告用于道路运输车辆达标车型技术审查。

2、本检验单位对出具的检验结果负责。

3、检验报告必须有检验单位、计量检定和实验室认可印章及检验单位骑缝章，否则无效。

4、检验报告无主检、审核、批准人签字无效。

5、检验报告涂改无效。

6、检验报告部分复制无效，检验报告复制未加盖检验单位印章及骑缝章无效。

7、对检验报告若有异议，应在收到检验报告之日起10日内向检验单位提出，逾期不予受理。

8、检验仅对样品负责。

检验单位： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码：

委托单位： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码：

| 样品名称 |  |  | 商标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 检验类别 | 委托检验 |  |
| 受检单位 |  |  | 生产单位 |  |  |
| 送样者 |  |  | 送样日期 |  |  |
| 样品数量 | 1 |  | 生产日期 |  |  |
| 检验依据 | JT/T 1178.2-2019《营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车》 GB 11564-2024《机动车回复反射装置》 |  | 检验项目 | 安装要求 粘贴要求 |  |
| 检 验 结 论 | 经检验，该样车检验项目的检验结果符合JT/T 1178.2-2019《营运货车安全技术条件第2部分:牵引车辆与挂车》及GB 11564-2024《机动车回复反射装置》的要求。 签发日期： |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 批准： |  | 审核： |  |  | 主检: |

一、检验结果

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 | 检验结果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装要求 |  | 半挂牵引车应在驾驶室后部上方设置能体现驾驶室的宽度和高度的车身反光标识，其他货车（多用途货车除外）、货车底盘改装的专项作业车和挂车（设置有符合规定的车辆尾部标志板的专项作业车和挂车，以及旅居挂车除外）应在后部设置车身反光标识。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 所有货车（半挂牵引车、多用途货车除外）、货车底盘改装的专项作业车和挂车（旅居挂车除外）都应在侧面设置车身反光标识。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆，除应按上述要求在车身侧面和后面设置车身反光标识外，还应在后部和两侧粘贴能标示出车辆轮廓、宽度为 150mm±20mm 的橙色反光带。 |  |  |  |
| 4 |  |  | 总质量大于3500kg厢式货车（不含封闭式货车、侧帘式货车）、厢式挂车、厢式专项作业车应粘贴或安装反射器型反光标识材料，但后部车用起重尾板上应粘贴A类一级反光标识。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 货车（半挂牵引车除外）和挂车（组成拖拉机运输机组的挂车除外）设置的车身反光标识或车辆尾部标志板被遮挡的，应在被遮挡的车身后部和侧面至少水平固定一块 2000mm×150mm的柔性反光标识。 |  |  |  |
| 6 | 通用要求 |  | 反光标识应粘贴或安装在易见、平整、连续的车身后部、侧面外表面。 |  |  |  |
| 7 |  |  | 粘贴或安装反光标识时，每种颜色单元应完整；车身表面无法直接粘贴或安装时，应先将反光标识材料粘贴或安装在具有一定刚度、强度且抗老化的条形衬板上，再将条形衬板安装在车身表面。 |  |  |  |
| 8 |  |  | 反光标识下边缘离地面的高度应不小于380mm。 |  |  |  |
| 9 |  |  | 车身后部反光标识不应同时使用A类反光标识材料和反射器型反光标识材料；使用A类反光标识材料时，不应同时使用一级和二级材料。车身侧面反光标识不应同时使用A类反光标识材料和反射器型反光标识材料；使用A类反光标识材料时，不应同时使用一级和二级材料。 |  |  |  |
| 10 |  |  | 反光标识不应影响车辆其他照明及信号装置的性能，不应替代GB 4785要求安装的反射器。 |  |  |  |
| 11 |  |  | 车辆粘贴或安装反光标识后，不应在反光标识上钻孔、开槽。 |  |  |  |
| 12 | 后部反光标识 |  | 反光标识应体现尾部宽度或轮廓。从车辆正后方观察时，未被遮挡的反光标识与后反射器的面积之和，A类二级反光标识应大于0.2 m2，A类一级反光标识或反射器型反光标识应大于0.1 m2。 |  |  |  |
| 13 |  |  | 横向排列的反光标识应水平粘贴或安装，左右两端应为白色单元，不受车身固定构件影响时与所在部件边缘的距离应小于50 mm；竖向排列的反光标识顶部应为白色单元 |  |  |  |
| 14 |  |  | 根据车身结构的不同，反光标识按以下要求粘贴或安装： a) 粘贴 A 类反光标识时，在车身结构允许条件下应左右对称、连续粘贴，使用宽度为50mm的反光标识材料，竖向排列的反光标识应垂直粘贴； b) 粘贴或安装反射器型反光标识时，在车身结构允许条件下应左右对称、红白单元相间、均匀分布，相邻单元间隔应小于 150 mm，竖向排列的反光标识应垂直安装或粘贴。有安装方向标识的应标识方向朝上粘贴或安装； c) 横向连续粘贴 A 类反光标识不满足两端同时为白色单元时，应在正中间位置断开，断开间隔应小于 300 mm，且两侧应同为白色或红色单元，示例如图 F.2 中 b）； d) 因铰链、锁止装置、灯具等部件断开时，反光标识边缘与该部件的距离应小于150mm，除水平正中间外其余位置两侧应为不同颜色单元，非断开位置应符合 a）款或 b）款要求； e) 因车身结构不能对称或垂直粘贴或安装时，两侧应沿车身边缘粘贴或安装； f) 使用宽度为 25 mm 的反光标识材料时，在宽度允许条件下应并列平行粘贴 2 条，且不同颜色单元应对称分布； g) 厢式货车安装有起重尾板时，起重尾板上应按 a）款和 d）款要求粘贴 A 类一级反光标识 |  |  |  |
| 15 | 侧面 粘贴 要求 |  | 应使用宽度为50mm的反光标识材料或反射器型反光标识材料，且靠近车厢尾部一端应以白色单元结束。 |  |  |  |
| 16 |  |  | 车辆每侧粘贴或安装的反光标识单元，在水平地面上沿车辆纵向对称平面的投影长度之和（不同平面的重叠部分不重复计算）应符合以下要求： a) 三轮汽车大于或等于 1200mm； b) 车长小于 6m 的货车大于货厢长度减去 150 mm； c) 货车底盘改装的专项作业车、车厢可卸式汽车（如车厢可卸式垃圾车）大于或等于车长的 30%； d) 其他货车大于或等于车长的 50%。 |  |  |  |
| 17 |  |  | 根据车身结构的不同，反光标识按以下要求粘贴或安装： a) 粘贴 A 类二级反光标识时，在车身结构允许条件下应连续粘贴；断开粘贴 A 类一级反光标识时，每段应至少包含白色和红色单元各 1 个，且断开间隔应小于 300mm； b) 粘贴或安装反射器型反光标识时，在车身结构允许条件下应红白色单元相间、均匀分布，相邻单元间隔应小于 150 mm。有安装方向标识的应标识方向朝上粘贴或安装； c) 因铰链等部件断开时，反光标识边缘与该部件的距离应小于 150mm，断开位置两侧应为不同颜色单元，非断开位置应符合 a）款或 b）款要求； d) 因车架结构原因导致可粘贴或安装反光标识的平面不在同一水平面时，应在每一连续平面粘贴 或安装反光标识，任一平面粘贴的 A 类反光标识应符合 a）款要求，粘贴或安装反射器型反光 标识应符合 b）款要求；因铰链、车轮等断开时还应符合 c）款要求； e) 反光标识的白色或红色单元粘贴在货厢开门部位时，开门与箱体的间隙应小于 10mm，且单元长度不变。 |  |  |  |
| 18 | B类反光标识 |  | 运输剧毒化学品或爆炸品的货车及挂车，应在车身后部和两侧外表面连续粘贴B类反光标识。 |  |  |  |
| 19 |  |  | 粘贴时，反光标识边缘与车辆基准线的距离应在55mm～95 mm之间。 注：罐式货车、罐式挂车以通过罐体中心线的水平面与罐体外表面的交线为基准线，厢式货车、厢式挂车以通过货厢中心线的水平面与货厢外表面的交线为基准线。 |  |  |  |
| 20 |  |  | 非危险货物运输车辆不应安装B类反光标识。 |  |  |  |
| 21 | 典型车辆的特殊安装要求 | 后部反光标识 | 平板货车、低平板挂车后部除应按 F.1.2.3 要求粘贴或安装反光标识外，平板货车还应在驾驶室后部上方水平方向上连续粘贴或安装反光标识，低平板挂车后部有爬梯时应在两个爬梯最外侧的爬梯架上垂直粘贴或安装反光标识，如图 F.5。 |  |  |  |
| 22 |  |  | 罐式货车、罐式挂车后部应用反光标识勾勒罐体轮廓，水平和垂直边缘部分应为白色单元；有车架或防护装置时，应按 F.1.2.3 要求在车架或防护装置上粘贴或安装反光标识，如图 F.6 中 a）。其中，勾勒罐体轮廓的 A 类二级反光标识材料间隔应不大于 50 mm，A 类一级反光标识材料或反射器型反光标识材料间隔应不大于 100 mm。 |  |  |  |
| 23 |  |  | 半挂牵引车后部反光标识应水平连续粘贴或安装在驾驶室后部上方，并在两侧垂直方向上粘贴或安装 1 个白色单元，如图 F.6 中 b）；驾驶室后部上方被新能源电池箱、天然气罐等遮挡时，反光标识应发光区域朝正后方粘贴或安装在箱体或气罐上，且应在同一平面上。半挂牵引车反光标识粘贴面积不受F.1.2.1 限制。 |  |  |  |
| 24 |  |  | - 车厢可卸式汽车尾部粘贴或安装的反光标识面积不符合 F.1.2.1 要求时，应在驾驶室后部上方水平连续粘贴或安装反光标识，仍不满足要求时还在驾驶室后方两侧垂直方向粘贴或安装反光标识。驾驶室后部被新能源电池箱、天然气罐等遮挡时，反光标识应发光区域朝正后方粘贴在箱体或气罐上，且应在同一平面上。粘贴或安装实例如图 F.7。 |  |  |  |
| 25 |  |  | - 运输剧毒化学品或爆炸品的罐式货车、罐式挂车后部除应按F.1.2.3和F.2要求粘贴反光标识外，还 应用2个A类一级反光标识的白色单元为1组勾勒罐体后部轮廓，反光标识间隔应不大于100mm，如图F.8。 |  |  |  |
| 26 |  | 侧面反光标识 | - 车厢可卸式汽车侧面按F.1.3.3要求粘贴或安装反光标识长度不满足F.1.3.2要求时，应使用A类一级反光标识材料或反射器型反光标识材料，且所有可粘贴或安装表面应连续粘贴，如图F.9。 |  |  |  |
| 27 |  |  | - 运输剧毒化学品或爆炸品的罐式货车侧面除应按F.1和F.2要求粘贴A类一级反光标识和B类反光标识外，还应在罐体侧面四角粘贴白色反光标识单元拼接成“L”和“倒L”（每条边包含2个单元），上部“L”的最下沿及下部“L”的最上沿与车辆基准线的距离应在275 mm至375 mm之间，如图F.10。 |  |  |  |
| 28 |  |  | - 运输剧毒化学品或爆炸品的厢式货车侧面除应按 F.1 和 F.2 要求粘贴或安装反射器型反光标识和 B 类反光标识外，还应在厢体侧面上角粘贴白色反光标识单元拼接成“倒 L”（每条边包含 2 个单元），如图 F.11。 |  |  |  |
| 29 |  |  | - 运输剧毒化学品或爆炸品的罐式挂车侧面除应按 F.1 和 F.2 要求粘贴 A 类一级反光标识和 B 类反光标识外，还应按 F.3.2.2 要求在罐体侧面四角粘贴“L”和“倒 L”。其中，半承载式罐式挂车侧面的 A类反光标识应在车架上粘贴，如图 F.12；承载式罐式挂车侧面的 A 类反光标识应在 B 类反光标识下方粘贴，二者之间距离应在 150mm～200mm 之间，且互相平行。 |  |  |  |

二、检验时间、地点

检验于xxxx年xx月xx日xx:xx至xxxx年xx月xx日xx:xx在xxxxxx进行。

附录1：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 样车VIN |  |
| 车辆类型 |  |
| 外廓尺寸长（mm） |  |
| 外廓尺寸宽（mm） |  |
| 外廓尺寸高（mm） |  |
| 反光标识型号 |  |
| 反光标识生产企业 |  |
| 反光标识类别 |  |
| 反光标识级别 |  |

附录2：试验及样车照片

照片1  正侧面

照片2  正后部

------------以下内容空白-------------