|  | 报告编号： |
| --- | --- |

检  验  报  告

车辆尾部标志板的安装规定

（牵引车辆）

| 产品名称： |  |
| --- | --- |
| 产品型号： |  |
| 委托单位： |  |
| 检验类别： | 委托检验 |

检测机构名称

注 意 事 项

1、本报告用于道路运输车辆达标车型技术审查。

2、本检验单位对出具的检验结果负责。

3、检验报告必须有检验单位、计量检定和实验室认可印章及检验单位骑缝章，否则无效。

4、检验报告无主检、审核、批准人签字无效。

5、检验报告涂改无效。

6、检验报告部分复制无效，检验报告复制未加盖检验单位印章及骑缝章无效。

7、对检验报告若有异议，应在收到检验报告之日起10日内向检验单位提出，逾期不予受理。

8、检验仅对样品负责。

检验单位： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码：

委托单位： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码：

| 样品名称 |  |  | 商标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | 检验类别 | 委托检验 |  |
| 受检单位 |  |  | 生产单位 |  |  |
| 送样者 |  |  | 送样日期 |  |  |
| 样品数量 | 1 |  | 生产日期 |  |  |
| 检验依据 | JT/T 1178.2-2019《营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车》 GB 11564-2024《机动车回复反射装置》 |  | 检验项目 | 车辆尾部标志板的安装规定 （标志板在货车及挂车上的安装） |  |
| 检 验 结 论 | 经检验，该样车检验项目的检验结果符合JT/T 1178.2-2019《营运货车安全技术条件第2部分:牵引车辆与挂车》及GB 11564-2024《机动车回复反射装置》的要求。 签发日期： |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 批准： |  | 审核： |  |  | 主检: |

一、检验结果

| 序号 | 检验 项目 |  | 标准要求 | 检验结果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用要求 |  | 标志板应使用螺钉或铆合方式安装在车辆后部，并采取防水、防尘、防锈措施。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 车辆安装标志板后，不应在标志板上钻孔、开槽。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 如果标志板发光区域无法避免被车辆其他部件遮挡,遮挡的面积应不大于10%。 |  |  |  |
| 4 | 低速车标志板安装要求 | 配备 | 最大设计车速不大于40km/h的汽车和挂车应安装低速车标志板。 |  |  |  |
| 5 |  | 数量 | 至少应安装1块。 |  |  |  |
| 6 |  | 布局 | 标志板应安装在车辆尾部,发光区域应朝后,且一条边与水平地面平行,顶点朝上安装;标志板发光区域所在平面与垂直于汽车纵轴的平面的夹角应不大于5°。 |  |  |  |
| 7 |  | 安装位置 | 标志板下边缘与地面的距离应不小于250mm,位于上部的顶点与地面的距离应不大于1500mm。 |  |  |  |
| 8 |  |  | - 安装1块标志板时,应安装在车辆纵向对称面左侧;安装2块标志板时,应对称安装在车辆纵向对称面两侧。 安装示例见图 G.1。 |  |  |  |
| 9 |  | 几何可见度 | 车辆纵向对称面的左、右应不小于30°,水平面上、下应不小于15°。 |  |  |  |
| 10 | 重型车标志板安装要求 | 配备 | 总质量不小于12000kg的货车、货车底盘改装的专项作业车应安装重型车标志板。 |  |  |  |
| 11 |  | 数量 | 应安装1块、2块或4块。 |  |  |  |
| 12 |  | 布局 | 标志板应安装在车辆尾部,发光区域朝后,且一条边与水平地面平行；标志板发光区域所在平面与垂直于汽车纵轴的平面的夹角应小于或等于5°；标志板应相对于车辆纵向对称面左右对称分布。 |  |  |  |
| 13 |  | 安装位置 | 水平方向上：尽可能靠近车辆水平两侧边缘。 垂直方向上：下边缘距离地面应不小于250 mm,上边缘距离地面应不大于2100 mm。 安装示例：见图G.2。 |  |  |  |
| 14 |  | 几何可见度 | 车辆纵向对称面的左、右应不小于30°,水平面上、下应不小于15°。 |  |  |  |
| 15 | 长型车标志板安装要求 | 配备 | 长度超过8m的挂车和半挂车(半挂牵引车除外)应安装长型车标志板。 |  |  |  |
| 16 |  | 数量 | 应安装1块、2块或4块。 |  |  |  |
| 17 |  | 布局 | 每块标志板的发光区域应朝后，且一边与水平地面平行安装；标志板发光区域所在平面与垂直于汽车纵轴的平面的夹角应小于或等于5°；标志板应相对于车辆纵向对称面左右对称分布。 |  |  |  |
| 18 |  | 安装位置 | - 水平方向上：尽可能靠近车辆水平两侧边缘。 - 垂直方向上：下边缘距离地面应不小于250 mm,上边缘距离地面应不大于2100 mm。 安装示例：见图G.3。 |  |  |  |
| 19 |  | 几何可见度 | 车辆纵向对称面的左、右应不小于30°,水平面上、下应不小于15°。 |  |  |  |

二、检验时间、地点

检验于xxxx年xx月xx日xx:xx至xxxx年xx月xx日xx:xx在xxxxxx进行。

附录1：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 样车VIN |  |
| 样车发动机（驱动电机）号 |  |
| 车辆类型 |  |
| 最高车速(km/h) |  |
| 发动机型号 |  |
| 发动机生产企业 |  |
| 底盘型号 |  |
| 底盘生产企业 |  |
| 牵引车辆类型 |  |
| 外廓尺寸长（mm） |  |
| 外廓尺寸宽（mm） |  |
| 外廓尺寸高（mm） |  |
| 标志板名称 |  |
| 标志板类别 |  |

附录2：试验及样车照片

------------以下内容空白-------------