|  | 报告编号： |
| --- | --- |

检  验  报  告

危险货物运输车辆结构

| 产品名称： |  |
| --- | --- |
| 产品型号： |  |
| 委托单位： |  |
| 检验类别： | 委托检验 |

检测机构名称

注 意 事 项

1、本报告用于道路运输车辆达标车型技术审查。

2、本检验单位对出具的检验结果负责。

3、检验报告必须有检验单位、计量检定和实验室认可印章及检验单位骑缝章，否则无效。

4、检验报告无主检、审核、批准人签字无效。

5、检验报告涂改无效。

6、检验报告部分复制无效，检验报告复制未加盖检验单位印章及骑缝章无效。

7、对检验报告若有异议，应在收到检验报告之日起10日内向检验单位提出，逾期不予受理。

8、检验仅对样品负责。

检验单位： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码：

委托单位： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码：

| 样品名称 | xxxx | 商 标 | xxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | xxxx | 生产单位 | xxxx |
| 委托单位 | xxxx | 生产日期 | xxxx |
| 样品数量 | xxxx | 检验类别 | xxxx |
| 送样者 | xxxx | 送样日期 | xxxx |
| 检验依据 | GB 21668-2025《危险货物运输车辆安全技术条件》 | 检验项目 | 危险货物运输车辆安全要求 |
| 检 验 结 论 | 经检验，该样品所检项目符合GB 21668-2025《危险货物运输车辆安全技术条件》的要求。 |  |  |
|  | 签发日期：XXXX |  |  |
| 备注 | -- |  |  |

批准：                         审核：                      主检：

- 检验结果

1.1 一般安全要求

| 序号 | 检验项目 |  | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  | - 危险货物运输车辆的载货装置为封闭式货厢时，货厢内应设置货物固定紧固装置。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | - 危险货物运输车辆的车轴应不可提升。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | - 危险货物运输车辆配备车用起重尾板时，应符合GB/T 37706的规定。车用起重尾板的液压和电控系统应满足5.3的要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | - 运输剧毒化学品的车辆和EX/Ⅱ型车辆、EX/Ⅲ型车辆应为罐式车辆或货厢为独立封闭厢体的车辆。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全附件 |  | - 危险货物运输车辆应配备用于存放随车人员防护用品和应急救援器材的固定装置，并在装置外易见部位设置能永久保持的标识。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气装置 | 电缆和照明装置 | - 危险货物运输车辆使用的电缆应根据工作电压的要求，符合GB/T 25085.3、GB/T 25085.4、ISO 19642-5: 2019 、ISO 19642-6: 2019、ISO 19642-7: 2019， ISO 19642-8: 2019， ISO 19642-9: 2019 和 ISO 19642-10: 2019的规定，横截面积应与其承载电流相匹配，且能够适用于其安装在车辆位置处的环境条件。 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | - 电缆应布置合理并固定可靠，不应产生机械应力和热应力损伤。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | - 位于牵引车辆和挂车之间的电缆，应有防冲击、防变形、防腐蚀及防磨损的保护措施。 |  |  |  |  |  |  |

检验结果（续表）

| 序号 | 检验项目 |  | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 电气装置 | 电缆和照明装置 | - 牵引车辆和挂车之间的电气接头应满足GB/T 4208规定的IP54防护等级的要求，且应具有防止意外断接的功能。 |  |  |  |
| 10 |  |  | - 不应使用螺口灯泡作为照明光源。 |  |  |  |
| 11 |  | 电源总开关 | - 电源总开关在开闭过程中不应产生短路或可外泄的电火花。 |  |  |  |
| 12 |  |  | - 驾驶室内、外应分别各设置至少1个电源总开关控制装置。该控制装置应安装在易于操作的位置并设置清晰标记，并应设置能防止误操作的保护装置。控制装置启动后，开关应在10s内断开电路。驾驶室外的控制装置应至少具备关闭电源总开关的功能。 |  |  |  |
| 13 |  |  | 电源总开关应符合GB/T 4208规定的IP65防护等级的要求。 |  |  |  |
| 14 |  |  | - 开关上的线束接头应符合GB/T 4208规定的IP54防护等级的要求。如这些接头设置在蓄电池箱内，则只需采取绝缘措施防止其短路。 |  |  |  |
| 15 |  | 蓄电池 | - 蓄电池接线端子应采取可靠的绝缘保护措施或用绝缘的蓄电池箱盖住。蓄电池应置于开有通气孔的箱内，当安装在发动机罩下时除外。 |  |  |  |
| 16 |  |  | - 起动用铅酸蓄电池应满足GB/T 5008.1的要求。采用其他材料的起动用蓄电池时应有过热保护措施。 |  |  |  |
| 17 |  | 常通电路 | - 电源总开关断开后仍保持通电的装置，包括其线路的环境适应性应满足GB/T 3836.1规定的通用要求，以及GB/T 3836.2、GB/T 3836.3、GB/T 3836.4、GB/T 3836.9相应的附加要求。 |  |  |  |
| 18 |  |  | - 不经过电源总开关而直接接通蓄电池的线路应采取过热保护措施，如保险丝、断路器或限流器。 |  |  |  |
| 19 |  |  | - 所有电路应设置保险丝或自动断路器予以保护，但下述电路部分除外： - a）从蓄电池到启动及发动机停机系统； - b）从蓄电池到交流发电机； - c）从交流发电机到保险丝或断路器盒； - d）从蓄电池到起动机； - e）从蓄电池到电气或电磁式缓速制动系统的控制箱。 |  |  |  |

检验结果（续表）

| 序号 | 检验项目 |  | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 防火 | 灭火器 | - 危险货物运输货车（半挂牵引车除外）和半挂汽车列车随车携带便携式灭火器的数量及容量应满足表1的要求。灭火器应适用于扑救车辆部件起火。 |  |  |  |
| 21 |  |  | - 灭火器应符合GB 4351的规定且固定牢靠，放置于易于被车组人员拿取的地方。 |  |  |  |
| 22 |  | 燃料系统 | 在正常运输条件下发生泄漏时，危险货物运输货车的液体燃料或气体燃料的液相应能直接排向地面，不得触及车辆的热部件或载货装置。 |  |  |  |
| 23 |  |  | - 液体燃料的燃油箱应符合GB 18296的规定；装有汽油的燃油箱的加注口应设置阻火器或设置气密封的加注口盖；气体燃料系统应符合GB 19239的规定。 |  |  |  |
| 24 |  |  | - 危险货物运输货车应为使用液体燃料的发动机配备单燃油箱，且单燃油箱的容积应小于或等于400L。 |  |  |  |
| 25 |  | 发动机 | - 危险货物运输车辆的发动机，不应对载货装置产生加热。 |  |  |  |
| 26 |  |  | - EX/II 和 EX/Ⅲ型车辆应使用压燃式发动机，不应使用气体燃料。 |  |  |  |
| 27 |  | 排气系统 | - 危险货物运输车辆排气管的布置应能避免加热和点燃货物，距燃油箱、燃油管净距离不应小于200 mm，与裸露的电气开关的距离不应小于100 mm。 |  |  |  |
| 28 |  |  | - 运输剧毒化学品的车辆和EX/Ⅱ型车辆、EX/Ⅲ型车辆、FL型车辆的排气管出口应置于货厢或罐体前端面之前、不高于车辆纵梁上平面的区域。 |  |  |  |
| 29 |  |  | 运输剧毒化学品的车辆和EX/Ⅱ型车辆、EX/Ⅲ型车辆、FL型车辆的排气管出口应安装符合GB 13365规定的机动车排气火花熄灭器。 - 运输剧毒化学品的车辆和EX/Ⅱ型车辆、EX/Ⅲ型车辆、FL型车辆的发动机排气系统按照GB 20800.1—2006中5.4.2规定的方法进行试验，捕集效率不小于GB 20800.1—2006表2规定的数值；或按照GB 20800.1—2006中5.4.3规定的方法进行试验未观察到火花，排气管出口准许不安装排气火花熄灭器。 |  |  |  |

检验结果（续表）

| 序号 | 检验项目 |  | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 防火 | 缓速器 | - 在驾驶室后壁之后装有缓速器的车辆，应在缓速器与载货装置之间设置隔热层。该隔热层应既能防止缓速器发热危及货物，又能防止货物泄漏危及缓速器本身。 |  |  |  |
| 31 |  |  | - 电涡流缓速器的安装部位应设置温度报警系统或自动灭火装置。 |  |  |  |
| 32 |  | 燃烧加热器 | - 危险货物运输车辆安装有燃烧加热器时，燃烧加热器应满足UN RegulationNo.122的规定。 |  |  |  |
| 33 |  |  | - 燃烧加热器的燃油箱应符合GB 18296的规定，并应满足5.4.2.1和5.4.2.2的要求。 |  |  |  |
| 34 |  |  | - 燃烧加热器的排气系统应满足5.4.4的要求。安装在驾驶室内的燃烧加热器的排气管准许高于车辆纵梁上平面。 |  |  |  |
| 35 |  |  | - 燃烧加热器的开启应为手动操作，不应自动开启。 |  |  |  |
| 36 |  |  | - 当危险货物运输车辆发动机停机时，燃烧加热器应自动停止工作，但应能通过手动开关重新开启；当启动车辆上的货物驳运泵时，燃烧加热器应自动停止工作，在驳运泵停止运行前，燃烧加热器应无法被开启。 |  |  |  |
| 37 |  |  | - 燃烧加热器停止工作后，允许存在后燃循环。但对于5.4.6.5中情况下停止工作的燃烧加热器，应设有能在停止后40s内切断燃烧空气供应的装置。燃烧加热器中的换热部件应具有耐受40s后燃循环的能力。 |  |  |  |
| 38 |  |  | - 燃烧加热器不应燃用气体燃料。 |  |  |  |
| 39 |  |  | - 安装在载货区域内的燃烧加热器，在运行时应不会引起爆炸性环境点燃。 |  |  |  |
| 40 |  |  | - 对载货区域内的加热温度应小于或等于50℃。 |  |  |  |

检验结果（续表）

| 序号 | 检验项目 | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 防 静电措施 | - 底盘﹑罐体或货厢、管道及其他相关附件等金属材质相关装置任意两点间的电阻值应小于或等于5Ω。 |  |  |  |
| 42 |  | - 运输剧毒化学品的车辆和EX/Ⅱ型、EX/Ⅲ型车辆的货厢内底板应铺设阻燃导静电胶板﹐厚度应不小于5 mm，导静电胶板任意一点与拖地带之间的电阻值应为104Ω～108Ω。 |  |  |  |
| 43 |  | - 配置有输送泵的车辆，应采用离心泵、叶片泵或其他不易积聚静电的泵，泵送系统应形成导静电通路。 |  |  |  |
| 44 |  | - 装卸软管所用材质应与所装运介质相适应，应采用导静电软管，装卸软管两端金属件之间的电阻值应小于或等于5Ω。 |  |  |  |
| 45 |  | - AT型车辆之外的危险货物运输车辆应有驻车导静电装置，装置接地末端与车架之间的电阻值应小于或等于5Ω。 |  |  |  |
| 46 |  | - 危险货物运输车辆尾部应至少安装1根接地端导体截面积大于或等于 100mm2 的导静电橡胶拖地带，其性能应符合JT/T 230的规定。无论危险货物运输车辆空、满载，导静电橡胶拖地带接地端应始终接地，其接地末端与车架之间的电阻值应小于或等于4Ω。EX/Ⅱ、EX/Ⅲ型车辆应至少安装2根导静电橡胶拖地带。 |  |  |  |
| 47 |  | - 底盘与罐体或货厢采用螺栓连接方式时，底盘与罐体或货厢之间应至少安装1根跨接线，EX/Ⅱ型、EX/Ⅲ型、FL型车辆应至少安装2根跨接线。 |  |  |  |

检验结果（续表）

| 序号 | 检验项目 |  | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 连接要求 |  | - 货厢或罐体与底盘的连接装置所采用螺栓的机械性能等级应不低于8.8级，螺栓紧固扭矩应符合QC/T 518的规定，并应采取防松措施。 |  |  |  |
| 49 | 车载终端 |  | - 运输剧毒化学品的车辆和EX/Ⅱ型、EX/Ⅲ型车辆的车载终端的主电源应为车辆电源。在无法获得车辆电源时应自动切换至车载终端的备用电池组供电，备用电池组支持正常工作的时间应大于或等于8h。 |  |  |  |
| 50 | 涂装与标识 | 反光带 | - EX/Ⅱ型车辆、EX/Ⅲ型车辆、运输剧毒化学品的车辆、运输轻质燃油和用于轻质燃油加油作业的车辆上永久性固定安装的载货装置的后部和两侧，应粘贴橙色反光带。 |  |  |  |
| 51 |  |  | - 橙色反光带应满足 GB11564—2024中 B类反光标识材料的要求。 |  |  |  |
| 52 |  | 安全标示牌 | - EX/Ⅱ型车辆、EX/Ⅲ型车辆、运输剧毒化学品的车辆、运输轻质燃油和用于轻质燃油加油作业的车辆，应安装式样及尺寸符合附录B.1、B.2的安全标示牌。 |  |  |  |

1.2 专项安全要求

| 序号 | 检验项目 | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | EX/Ⅱ和EX/Ⅲ型车辆专项要求 | - 燃烧加热器只能用于加热乘员舱或发动机。燃烧加热器本体及其有关的任何辅助运行的部件，不应安装在载货区域内。 |  |  |  |
| 54 |  | - 车辆发动机应放置在载货装置前壁的前方。 |  |  |  |
| 55 |  | - 配备车用起重尾板时，起重尾板的平台承载面应铺设阻燃导静电胶板，胶板厚度应不小于5 mm，导静电胶板任意一点与导静电橡胶拖地带之间的电阻值应为104Ω～108Ω；起重尾板平台承载面采用有色金属材料时，准许不铺设阻燃导静电胶板。 |  |  |  |
| 56 |  | - 车辆的报警监控系统要求如下所列。 - a）应安装烟火报警系统。感烟火灾探测器应设在货厢内，报警蜂鸣器应设在驾驶室内，且感烟火灾探测器应符合GB 4715的规定； - b）货厢门应安装防盗报警系统，防盗报警触发装置应设在货厢门上，报警蜂鸣器应设在驾驶室内，当有门被非正常打开时，防盗报警器应在10s内响起； - c）所有报警系统应不受电源总开关的控制，报警音响声级应大于或等于100dB（A）； - d）总质量大于或等于7500 kg的车辆应安装尾部视频监控系统，视频摄像头应设在货厢外后部上端，对车辆尾部货厢门状态进行监控。 |  |  |  |

检验结果（续表）

| 序号 | 检验项目 | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | EX/Ⅱ和EX/Ⅲ型车辆专项要求 | - 货厢要求如下所列。 - a）货厢应为整体封闭结构，货厢侧壁或前后壁板应根据需要设置具有防雨功能的通风窗； - b）制造货厢的材料不应与所运输的物质发生反应形成危险混合物； - c）货厢的所有开口都应是可锁闭的、可紧密关闭的门或刚性盖； - d）货厢内不应敷设电气线路； - e）安装在货厢内部的电气装置应至少具备GB/T 4208规定的IP54防护等级。若车辆准运范围包括GB 6944—2025中表2规定的配装组J货物，防护能力应至少为IP65或等效的防护措施； - f）货厢内蒙皮应采用有色金属或不易发火的非金属材料。货厢所有面板内外蒙皮之间应采用阻燃隔热材料填充，材料的燃烧性能等级应不低于GB 8624—2012规定的 B1（B-s3，d2），阻燃隔热材料的厚度应大于或等于10 mm； - g）EX/Ⅲ型车辆的货厢内货物承载面必须是连续水平的。货厢内的固定紧固装置在使用过程中不应产生火花、静电等。 |  |  |  |
| 58 |  | - 同时运输炸药和雷管时，应满足以下要求： - a）货厢内应设置隔板将厢体分隔成两个独立的货舱。其中一个独立的货舱内应安装抗爆容器，雷管应装载在抗爆容器内。 - b）炸药运输药量应小于或等于1000 kg，雷管运输药量应小于或等于300 g。单个抗爆容器存药量不应超过100 g（或折合8号瞬发工业电雷管数量不应超过100发）。 |  |  |  |

检验结果（续表）

| 序号 | 检验项目 |  | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | - 运输危险货物的罐式车辆专项要求 | 通用要求 | - 罐体或与罐体焊接的支座的右侧应有金属的罐体铭牌。常压罐体铭牌应标注唯一性编码、罐体设计代码、罐体容积等信息。 |  |  |  |
| 60 |  |  | - 罐体与行走机构或者底盘的连接和固定应牢固可靠，罐体纵向中心线铅垂面与行走机构或者底盘纵向中心线铅垂面的偏移量应小于或等于6 mm。 |  |  |  |
| 61 |  |  | - 罐体及罐体上的管路和附件的安装位置应满足以下要求： - a）不应增加车辆的总宽，其外端面不应超出侧面防护装置外表面； - b）安装在前轴与后轴之间的，下边缘不应低于侧面防护装置下缘；安装在后轴与后下部防护装置之间的，下边缘不应低于后下部防护装置下缘。 |  |  |  |
| 62 |  |  | - 罐体后封头及罐体后封头上的管路和附件外端面与后下部防护装置内侧在车辆长度方向垂直投影的距离，应满足以下要求： - a）最大总质量小于7500 kg的危险货物运输车辆，大于或等于150 mm； - b）最大总质量大于或等于7500 kg的危险货物运输车辆，大于或等于300 mm。 |  |  |  |
|  |  |  | - 罐体顶部如有装卸管路和安全附件等设备设施且露出罐体的，应设置能够承受2倍车辆最大允许总质量乘以重力加速度的惯性力的倾覆保护装置，且该装置应具有能将积聚在其内部的液体排出的结构或功能，罐体顶部的管接头、阀门及其他附件的最高点应低于倾覆保护装置的最高点至少20 mm。若罐体顶部无任何附属设备设施，或附属设备设施未露出罐体，不应设置倾覆保护装置。 |  |  |  |

检验结果（续表）

| 序号 | 检验项目 |  | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | - 运输危险货物的罐式车辆专项要求 | 通用要求 | - 罐式危险货物运输车辆装卸口应设置阀门箱或防碰撞护拦等保护装置，且应设置集漏器。 |  |  |  |
| 64 |  |  | - 装有紧急切断阀的危险货物运输车辆，紧急切断阀应为装卸管路与罐体相连的第一道阀门，安装紧急切断阀的法兰应直接焊接在罐体筒体或封头上。在设计和制造上应保证车辆行驶速度大于5km/h时紧急切断阀能自动关闭，或在发动机起动时能通过一个明显的信号装置（例如：声或光信号）提示驾驶人需要关闭紧急切断阀。紧急切断阀应符合 QC/T932的规定。 |  |  |  |
| 65 |  |  | - 装卸管路与车辆的传动轴等可运动部件之间的间隙应大于或等于25 mm。与车辆排气系统及其他发热部件的距离应大于或等于200 mm；当结构上不允许时，管路应有隔热措施。 |  |  |  |
| 66 |  | 常压罐式危险货物运输车辆的要求 | - 常压罐式危险货物运输车辆的罐体、安全附件、装卸附件应符合GB 18564.1 或 GB 18564.2 的要求。 |  |  |  |
| 67 |  |  | - 装卸阀门安装位置应根据不同的运输介质，满足以下要求： - a）运输轻质燃油的车辆的装卸阀门应设置在车辆侧面，位于前轴与后下部防护之间的位置，运输轻质燃油的半挂车的装卸阀门应位于支腿与后下防护之间的位置； - b）设计代码第三位为A和B的，装卸管路位于罐体底部的危险货物运输车辆，装卸阀门应设置在车辆侧面，位于前轴与后下部防护之间的位置，半挂车的装卸阀门应位于支腿与后下部防护之间的位置。 |  |  |  |

检验结果（续表）

| 序号 | 检验项目 |  | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | - 运输危险货物的罐式车辆专项要求 | 常压罐式危险货物运输车辆的要求 | - 运输GB 6944-2025中第3类易燃液体的罐式车辆应配备满足QC/T 1064要求的呼吸阀和满足QC/T 1065要求的人孔盖。 |  |  |  |
| 69 |  |  | - 运输轻质燃油和用于轻质燃油加油作业的罐式车辆，还应满足以下要求： - a）配备符合QC/T 1061规定的防溢流系统； - b）配备符合QC/T 1062规定的卸油阀； - c）配备油气回收系统，油气回收系统组件符合QC/T 1063的规定。 - d）每个分仓至少设置1个防溢流传感器、1个呼吸阀和1个人孔盖；分仓容积大于12 m³时，至少设置2个呼吸阀。 |  |  |  |
| 70 |  | 承压罐式危险货物运输车辆的要求 | - 承压罐式危险货物运输车辆的罐体、安全附件、装卸附件应满足TSG R0005的要求。 |  |  |  |
| 71 |  |  | - 设置在罐体后部的装卸阀门、仪表等附属装置应集中布置在金属材料阀门箱内。 |  |  |  |
| 72 |  |  | - 装卸阀门的安装位置应根据不同的运输介质，分别满足以下要求： - a）运输HG/T 20660中规定的毒性程度为极度或者高度危害类介质的危险货物运输车辆，应当采用上装上卸的装卸方式，液面以下不允许开口； - b）运输HG/T 20660中规定的毒性程度为极度或者高度危害类介质以外的液体、压缩气体和液化气体的危险货物运输车辆，其装卸阀门应设置在车辆侧面，位于车辆前轴与后下部防护之间的位置，半挂车的装卸阀门应位于支腿与后下部防护之间的位置； - c）运输压缩气体的管束结构危险货物运输车辆和运输液态二氧化碳、冷冻液化气体及其他带卸液泵的液化气体危险货物运输车辆，装卸阀门准许设置在罐体后部。 |  |  |  |

检验结果（续表）

| 序号 | 检验项目 | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 用于运输特定类项危险货物的车辆专项要求 | - 安装有用于制造和将非爆炸品转变为爆炸品的生产装置的车辆应满足GB 25527的要求。 |  |  |  |
| 74 |  | - 医疗废物运输车辆要求如下所列。 - a）运输医疗废物的车辆应为具备整体封闭结构货厢的厢式车辆。 - b）货厢内部应设置高度方向限制装载线，并在货厢侧壁标识。按照车辆最大允许装载质量装载后，货厢内至少应有1/4的空间未装载。应依据车辆最大允许装载质量和医疗废物装载比重200kg/m³计算限制装载线高度。限制装载线应清晰醒目、不易脱落褪色。 - c）货厢内部表面应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，货厢密封材料应耐腐蚀。 - d）载货区域应安装负压装置，且与驾驶室完全隔开。车辆在静止和行驶情况下启动负压装置，负压装置稳定运行1 min后，货厢内相对压强应为-30Pa～-10Pa，并可持续保持。负压装置应具备换气消毒功能。货厢气密性应符合GB 29753的规定。 - e）货厢应设置用于医疗废物专用包装物栓固的系固点，货厢机械性能应符合GB 29753的规定。 - f）货厢应经防渗处理，货厢内部的液体不应渗漏到厢体保温层和外部环境中。货厢底部应设置排水孔和集水导流装置，不应使污水直接漫流到外部环境中。 - g）具有货厢温度调节功能的车辆，其货厢温度调节装置与驾驶室空调系统应相互独立、隔离。车辆的降温性能、保温性能和货厢的隔热性能应符合GB 29753的规定。 |  |  |  |
| 75 |  | - 控制温度物质运输车辆要求如下所列。 - a）货厢应具有隔热能力，并采用适当的保温、冷冻和机械制冷措施，确保运输过程中货厢内温度不超过GB 12268中列明的物质所要求的控制温度范围。按GB 29753规定的隔热性能试验方法，货厢总传热系数应不超过0.4W/（m2·℃）。 - b）所运输介质的蒸汽及冷却剂不应渗入驾驶室内。 - c）驾驶室内应配备能够对货厢的总体温度进行控制的装置。 - d）货厢内设有通风装置的，该装置不应影响温度控制。 - e）制冷剂应不易燃。 - f）机械制冷车辆的制冷器具应能不依赖车辆发动机而独立工作。 |  |  |  |

检验结果（续表）

| 序号 | 检验项目 | 标 准 要 求 | 检 验 结 果 | 符合性判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | - 用于危险货物运输的纯电动汽车的要求 | - 仅在运输GB 6944-2025中第2.2项非易燃无毒气体和第9类危险物质和物品时，准许使用纯电动汽车。 |  |  |  |
| 77 |  | - 用于危险货物运输的纯电动汽车应在驾驶室易见位置标示车辆准许运输的危险货物的类项号。 |  |  |  |
| 78 |  | - 车辆的动力蓄电池系统最小管理单元热失控要求应满足GB 38032-2020的要求。 |  |  |  |
| 79 |  | - 车辆的动力蓄电池系统安装箱体与载货装置之间应使用阻燃隔热材料。按GB 38032—2020中5.2.2规定的方法进行阻燃隔热性能试验，阻燃隔热材料的燃烧特性应符合GB 8624-2012中规定的A级要求，并且在300℃时导热系数应不大于0.04 W/（m·K）。 |  |  |  |
| 80 |  | - 与车辆动力蓄电池系统相邻的载货装置表面温度应小于80℃。 |  |  |  |
| 81 |  | - 载货装置为封闭式货厢时，应满足以下要求： - a）应安装烟火报警系统，感烟火灾探测器应设在货厢内，报警蜂鸣器应设在驾驶室内，且感烟火灾探测器应符合GB 4715的规定；报警系统不应受电源总开关的控制，报警音响声级应大于或等于100dB（A）。 - b）具有货厢内温度控制功能的车辆，按GB 29753规定的隔热性能试验方法，货厢总传热系数应不超过0.4W/（m2·℃）。货厢内温度控制系统应与驾驶室空调系统相互独立，应能够不依赖车辆动力系统而独立工作至少1h。 |  |  |  |

二、检验时间、地点

检验于XXXX年XX月XX日在XXXX进行。

附录1：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 样车VIN | XX |
| 样车发动机（驱动电机）号 | XX |
| 车辆类型 | XX |
| 危险货物运输车辆类型 | XX |
| 最高车速(km/h) | XX |
| 容积（m3） | XX |
| 整备质量(kg) | XX |
| 整备质量轴荷（第1轴）（kg） | XX |
| 整备质量轴荷（第2轴）（kg） | XX |
| 整备质量轴荷（第3轴）（kg） | XX |
| 整备质量轴荷（第4轴）（kg） | XX |
| 最大总质量（kg） | XX |
| 总质量轴荷（第1轴）（kg） | XX |
| 总质量轴荷（第2轴）（kg） | XX |
| 总质量轴荷（第3轴）（kg） | XX |
| 总质量轴荷（第4轴）（kg） | XX |
| 底盘型号 | XX |
| 底盘生产企业 | XX |
| 车身或驾驶室型号 | XX |
| 车身或驾驶室生产企业 | XX |
| 发动机型号 | XX |
| 发动机生产企业 | XX |
| 轮胎规格 | XX |
| 排气管排气出口位置 | XX |
| 灭火器型号 | XX |
| 灭火器规格 | XX |
| 灭火器生产企业 | XX |
| 灭火器数量 | XX |
| 汽车导静电橡胶拖地带型号（燃气汽车） | XX |
| 汽车导静电橡胶拖地带生产企业（燃气汽车） | XX |
| 烟火报警系统型号 | XX |
| 烟火报警系统生产企业 | XX |
| 防盗报警装置型号 | XX |
| 防盗报警装置生产企业 | XX |
| 视频监控系统型号 | XX |
| 视频监控系统生产企业 | XX |
| 摄像头型号 | XX |
| 摄像头生产企业 | XX |
| 排气火花熄灭器型号 | XX |
| 排气火花熄灭器生产企业 | XX |

附录2：试验照片：

| 样车左45度 | 样车右45度 |
| --- | --- |
| 样车正左侧 | 样车正右侧 |
| 样车正后部 |  |

---------------- 以下空白 ----------------